ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГМТУ)

__________________________________________________________________

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №2

по теме

«Исследование делителей напряжения и тока».

Выполнили:

студенты группы 20250

Бинеман Никита Александрович

Осипов Михаил Дмитриевич

Фещенко Никита Евгеньевич

Проверил(а):

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Получить навыки расчёта делителей тока и напряжения, построения потенциальных диаграмм. Освоение методов измерения потенциалов, напряжений и токов в простых цепях постоянного тока.

Исходные данные:

Напряжение на источнике E11 = 15 В.

Напряжение на источнике E12 = 3 В.

Напряжение на источнике E2 = 7 В.

Напряжение на источнике E3 = 15 В.

Сопротивление резистора R1 = 3,9 кОм.

Сопротивление резистора R2 = 5,1 кОм.

Сопротивление резистора R3 = 6,8 кОм.

Сопротивление резистора R4 = 10 кОм.

- Исследование делителя напряжения.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема делителя напряжения

Были произведены замеры и расчёты тока, потенциалов в точках 0, A, B, C, D и разности потенциалов при одном и двух источниках напряжения:

| Параметр | I, мА | φA, В | φB, В | φC, В | φD, В | φ0, В | UAB, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | 0,58 | 15 | 12,74 | 9,78 | 5,8 | 0 | 2,26 |
| Измерение | 0,53 | 15,12 | 12,86 | 9,92 | 5,83 | 0,02 | 2,27 |
| Расчет | 0,87 | 15 | 11,6 | 14,6 | 8,7 | 0 | 3,4 |
| Измерение | 0,82 | 15,07 | 11,78 | 14,85 | 8,73 | 0,02 | 3,30 |

I=ε11R1+R2+R3+R4=0,58 мА

Считаем потенциалы:

φA = ε11 = 15

φB = φA – IR1 = 15 – 0,58 * 3,9 = 12,74

φC = φB – IR2 = 12,74 – 0,58 * 5,1 = 9,78

φD = φC – IR3 = 9,78 – 0,58 * 6,8 = 5,8

φ0 = φD – IR4 = 5,8 – 0,58 * 10 = 0

После того, как поменяли R2 на ε12 = 3 В

I=ε11+ ε12R1+R2+R3+R4=0,87 м

φA = ε11 = 15

φB = φA – IR1 = 15 – 0,58 * 3,9 = 12,74

φC = φB – IR2 = 12,74 – 0,58 * 5,1 = 9,78

φD = φC – IR3 = 9,78 – 0,58 * 6,8 = 5,8

φ0 = φD – IR4 = 5,8 – 0,58 * 10 = 0

- Исследование схемы делителя тока.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема делителя тока

Были произведены замеры и расчёты общего тока от источника и токи в ветвях:

| Параметр | IОБЩ, мА | I1, мА | I2, мА | I3, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | 4,22 | 1,8 | 1,4 | 1,02 |
| Измерение | 3,7 | 1,4 | 1,34 | 0,95 |

Iобщ = I = I1 + I2 + I3	ε = U1 = U2 = U3

I1 = εR1	I2 = εR2	I3 = εR3

- Исследование разветвлённой цепи.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема разветвлённой цепи

Были произведены замеры и расчёты токов в ветвях и потенциалов в точках 0, A, B, C:

| Параметр | I1, мА | I2, мА | I3, мА | φA, В | φB, В | φC, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | 1,9 | 1,49 | 0,41 | 15 | 7,59 | 4,8 |
| Измерение | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 15,1 | 7,68 | 4,52 |

ε=U1+U2=U1+U34

U2=U34=U3+U4

I=I1=I2+I3

R=R1+R2*(R3+R4)R2+R3+R4=7.9 кОм

I=I1=εR=157.9=1.9 мА

U1=I1*R1=1.9*3.9=7.41 В

U2=U34=ε-U1=15-7.41=7.59 В

I2=U2R2=7.595.1=1,49 мА

I3=I1-I2=1.9-1.49=0.41 мА

U3=I3*R3=0.41*6.8=2.79 В

U4=I3*R4=0.41*10=4.1 В

φA=ε=15

φB=φA-U1=15-7.41=7.59 В

φC=φB-U3=7.59-2.79=4.8 В

Вывод:
В ходе лабораторной работы была подтверждена справедливость закона Ома для расчёта цепей постоянного тока. Небольшие расхождения между расчётными и экспериментальными данными (в среднем 5–10%) объясняются погрешностями измерительных приборов, неидеальностью характеристик реальных элементов (например, внутренним сопротивлением источников) и округлением результатов в процессе вычислений.