ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГМТУ)

__________________________________________________________________

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №4(6)

по теме

«Исследование частотных характеристик четырехполюсников».

Выполнили:

студенты группы 20250

Бинеман Никита Александрович

Осипов Михаил Дмитриевич

Фещенко Никита Евгеньевич

Проверил(а):

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Получение навыков расчёта и исследований характеристик и параметров цепей с реактивными элементами. Освоение методик измерения частотных характеристик четырехполюсников и обработки результатов исследований.

Оборудование:

В работе используются источник электроизмерительные приборы: генератор Г3-112, вольтметр В3-38, фазометр Ф2-34.

Исходные данные:

Uг = 4 В

Rд = 1 кОм

Rи = 10 кОм

Cд = 33 нФ

1. Подготовка к лабораторной работе

1RиCи= 3RдCд

Cи= RдCд3Rи = 1,1 нФ

ωд= 1RдCд = 0,3 * 105 Гц;    ωи= 1RиCи = 105 Гц

fд= ωд2π  = 4774,6 Гц;    fи= ωи2π  = 15915,5 Гц

Tи= 1ωи  = 10-5 с;    Tд= 1ωд = 3,3 * 10-5 с

2. Экспериментальная часть

2.1. Измерение частотной характеристики дифференцирующей цепи

Рис. 1. Схема исследования дифференцирующей цепи

Таблица 1.

| f кГц |  | 0,1 fд | 0,3 fд | fд | fи | 3 fи | 10 fи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR, В | Измерение | 0,24 | 0,7 | 1,84 | 2,65 | 2,70 | 2,67 |
| φ, град |  | 90 | 72 | 43 | 10 | 4,2 | 0,6 |
| K |  | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,93 | 0,95 | 0,94 |
| K(ω) | Расчёт | 0,10 | 0,28 | 0,70 | 0,96 | 1,0 | 1,0 |
| φ(ω) |  | 84,3 | 73,5 | 44,7 | 16,9 | 5,74 | 1,73 |

Kдω=UвыхUвх=IRI(R+1jωC)=11+1jωCR=jωτд1+jωτд

Kдω=ωτд(1+(ωτд)2)0,5

φω=90-arctgωτд

2.2. Измерение частотной характеристики интегрирующей цепи

Рис. 2. Схема исследования интегрирующей цепи

Таблица 2.

| f кГц |  | 0,1 fд | 0,3 fд | fд | fи | 3 fи | 10 fи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc, В | Измерение | 2,96 | 2,72 | 2,65 | 2,04 | 0,93 | 0,28 |
| φ, град |  | -4,5 | -5,4 | -18 | -45 | -68 | -83 |
| K |  | 1,04 | 0,96 | 0,94 | 0,72 | 0,33 | 0,10 |
| K(ω) | Расчёт | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,67 | 0,29 | 0,09 |
| φ(ω) |  | -1,89 | -5,65 | -18,3 | -47,7 | -73,1 | -84,8 |

Kиω=UвыхUвх=IjωCI(R+1jωC)=11+jωCR=11+jωτи

Kиω=(1+ωτи2)-0,5

φω=-arctgωτи

2.3. Исследование каскадного включения дифференцирующей и интегрирующей цепочек

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема исследования

Таблица 3.

| f, кГц |  | 0,1 fд | 0,3 fд | fд | fи | 3 fи | 10 fи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc, В | Измерение | 0,29 | 0,84 | 1,82 | 1,75 | 0,86 | 0,27 |
| φ, град |  | 82 | 72 | 27 | -22 | -61 | -72 |
| K |  | 0,10 | 0,30 | 0,64 | 0,62 | 0,30 | 0,10 |
| K(ω) | Расчёт | 0,09 | 0,28 | 0,69 | 0,64 | 0,29 | 0,09 |
| φ(ω) |  | 84,6 | 72,2 | 27,1 | -21 | -60,2 | -71,7 |

Kω=Kиω*Kдω=11+jωτи*jωτд1+jωτд=jωτд1-ω2τдτи+jω(τд+τи)

Kω=ωτд1-0,1ωτд2+1,1ωτд20,5

φω=-arctgωτи=90-arctgωτд1-0,1ωτд2

Вывод:

В ходе работы были освоены методики измерения четырехполюсников и проведена обработка результатов исследования при работе с цепями, содержащими реактивные элементы. Расхождения измерений с расчётом не являются большими.