ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГМТУ)

________________________________________________________________________

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №6(6)

по теме

«Исследование резонанса напряжений».

Выполнили:

студенты группы 20250

Бинеман Никита Александрович

Осипов Михаил Дмитриевич

Фещенко Никита Евгеньевич

Проверил(а):

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Исследование характеристик цепи с последовательным соединением элементов R, L, C, при которой полное сопротивление равно активному (сопротивлению резистора). При этом ток в цепи по фазе совпадает с приложенным напряжением. Напряжения на реактивных элементах равны по величине и противоположны по фазе.

Оборудование:

В работе используются источник электроизмерительные приборы: генератор Г3-112, осциллограф Ф2-34.

Исходные данные:

Напряжение на источнике Е = 2 В

Ёмкость конденсатора C = 33нФ

Сопротивление резистора R = 5,1 кОм

Индуктивность катушки L = 50 мГн

- Подготовка к лабораторной работе

Рассчитаем резонансную частоту:

ω0 = 1(LC)0,5 = 1(50*10-3*33*10-9)0,5 = 24618,3 рад/с

f0 = ω02π = 3920 Гц

- Экспериментальная часть

Исследование электрической схемы, построенной ниже

Рис 1.  Электрическая принципиальная схема измерений

| f, Гц | 1070 | 3430 | 6280 | 10300 | 39200 | 161700 | 233200 | 326000 | 461000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR, В | 0,35 | 1,05 | 1,75 | 2,45 | 3,5 | 2,45 | 1,75 | 1,05 | 0,35 |
| UL, В | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,19 | 0,94 | 2,89 | 3,30 | 3,49 | 3,42 |
| UC, В | 3,51 | 3,39 | 3,13 | 2,68 | 1,01 | 0,17 | 0,1 | 0,07 | 0,06 |
| φ, град | -75 | -60 | -72 | -43,2 | 0 | 57 | 80 | 96 | 72 |

- Построение графиков зависимости

  - Зависимость напряжения от частоты

  - Зависимость фазового сдвига от частоты

- Вывод:

В ходе работы мы с помощью осциллографа измерили напряжение и фазу резистора, конденсатора и катушки индуктивности в последовательном их подключении при разных частотах; построили зависимости напряжения и фазового сдвига от частоты.