Расчетно-графическая работа № 1.

Студент                     Группа                  Вариант

| № | Функция | А мА | φ мВ | Um B | ∆Uстб % | РТ1 U В | РТ2 I мА | РТ3 |  | РТ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | U5 В | I0 мкА | Uстб В | I3 мА |
| 9 | 2 | 20 | 800/рад | 1.2 | 1,5 | 0,9 | 7 | 24 | 1,2 | 9,1 | 5 |

Прямая ветвь ВАХ: Iпр = А- Аcos(Uпр/φ);

Для  выбранных данных получаем: Iпр = 20- 20cos(Uпр/0.8);

«При построении прямой ветви ВАХ деления максимальных значений 𝐼𝑚=19 мА и 𝑈𝑚=1.2 𝐵 должны находиться в конце осей, длина осей не менее 10 сантиметров. Для построении прямой ветви ВАХ воспользуемся пятью точками:»

при 𝑈пр=1.2 В→ 𝐼пр=19 мА

при 𝑈пр=1 В→ 𝐼пр=13.7 мА

при 𝑈пр=0,8 В→ 𝐼пр=9,2 мА

при 𝑈пр=0.5 В→ 𝐼пр=3.8 мА

при 𝑈пр=0 В→ 𝐼пр=0 мА.

Отметим на графике рабочие точки РТ1 и РТ2 и проведём к ним касательные.

РТ1: U3 = 0,9 В;  I1= 11,38 мА

РТ2: U4 = 0,69 В;  I2= 7 мА

РТ3: U5 = 24 В;   I0= 1.2 мкА

РТ4: Uстб = 9,1 В; I3= 5 мА.

U1 = 0,395 В; U2 = 0,322 В   -- точки пересечения

касательных и оси прямого напряжения.

U3

U4

Uпр

Подсчитаем статические и динамические сопротивления в рабочих точках 1 и 2 (Rст1; Rст2; Rд1; Rд2):

Rст1=U3I2=0.911,4*10-3=78.6 Ом

Rд1=U3-U1I2=0.9-0.39511,4*10-3=43 Ом.

Rст2=U4I1=0.6917*10-3=98.6 Ом.

Rд2=U4-U2I1=0.691-0.3227*10-3=52.8 Ом.

Rст3=U5I0=241.2*10-6=20 МОм.

Rст4=UстI3=9.15*10-3=1820 Ом.

∆Uст=Uст*1.5100=0.1 В

Rд4=∆UстI3=0.135*10-3=27.3 Ом.

| Параметр | Rст1 Ом | Rд1 Ом | Rст2 Ом | Rд2 Ом | Rст3МОм | Rст4Ом | Rд4 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | 78.6 | 43 | 98,6 | 52.8 | 20 | 1820 | 27.3 |

Расчетно-графическая работа  №1.

Студент__________;  группа_______;

Рассчитать и построить ВАХ     ПП диода, определить  его  параметры.

4 вариант

| № | Функция | А, мА/В2 | Um, B | ∆Uстб, % | РТ1 U, В | РТ2 I, мА | РТ3 |  | РТ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | U5, В | I0, мкА | Uстб, В | I3, мА |
| 4 | Iпр = A*Uпр2 | 6 | 1,5 | 3,2 | 1,25 | 5 | 17 | 1,2 | 6,8 | 5 |

Максимальный ток  Im= A*Uпр2 =6*(1,5)2 = 13,5 mA.

U  V    0      0,5      1      1,5

ImA     0      1,5     6      13,5

Рис. 1 - ВАХ ПП диода.

Расчетная часть:

- Im= A*Um2=6 * 1,52=13,5 мА

- Rст1= U2I1=1,259,375* 10-3=0,13 кОм

- Rст2= U1I2=0,915* 10-3=0,182 кОм

- Rд1= ∆U∆I=U2-U3I1=1,25- 0,6279,375* 10-3= 0,0665 кОм

- Rд2= ∆U∆I= U1-U4I2=0,91- 0,4665* 10-3=0,0888 кОм

- Rст3= U5I0=171,2* 10-6=14,17* 103 кОм

- Rст4= UстбI3=6,85* 10-3=1,36 кОм

- Rд4= ∆UстбI3=0,032*Uстб I3=0,032*6,8 5* 10-3=0,04352 кОм

| Параметр | Rст1 кОм | Rд1 кОм | Rст2 кОм | Rд2 кОм | Rст3 кОм | Rст4 кОм | Rд4 кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | 0,13 | 0,0665 | 0,182 | 0,0888 | 14,17* 103 | 1,36 | 0,04352 |

Расчетно-графическая работа № 2.

Студент                     Группа

1)

Определяем тип транзистора: С изолированным затвором и встроенным р – каналом.

Дорисовываем и ставим полярность источников напряжения относительно общей точки:

Подсчитаем Y22, используя ниже приведенные формулы:

E1=Uзи;

E2=Uси+R2I2;		I2=E1Y21;		Uси=E1Y21Y22

E2=E1Y21Y22+R2E1Y21

Y22=E1Y21E2-R2E1Y21=2*2*10-312-2*103*2*2*10-3=6.7*10-4 Сим

2)

Определяем тип транзистора: Транзистор с управляющим p-n переходом и p – каналом.

Строим схему каскада с транзистором, ВАХ которого задана вариантом:

По заданной на графике рабочей точке определяем ее параметры и находим E1,E2,Y21,Y22:

Uзи=4 В;		Ic=1.8 мА;	Uси=-9 В;	E1=Uзи=4 В;

I2=Ic=1.8 мА;

По этим параметрам определяем:

Y21=I2Uзи=0.45 мА/В

Y22=I2Uси=2*10-4 Сим

E2=Uси-I2R2=-9-1.8*4=-16.2 В

Расчетно-графическая работа № 3.

Вариант                       Студент                        Группа

Дано:

Базис – {2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, НЕ} Микросхемы серии К561.

По данной схеме составим алгоритм:

Построим схему:

Рис. 1 - Принципиальная электрическая схема логического устройства

D1;D2 – К561ЛН2; D3;D4-- K561ЛА7;  D5;D6—K561ЛЕ5.

Расчётно-графическая работа №3.

Фамилия         , группа             ,Вариант

По заданному алгоритму составить схему в базисе НЕ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ на микросхемах серии К561

Алгоритм:

Схема: