ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГМТУ)

__________________________________________________________________

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №21

по теме

«Полупроводниковые диод, стабилитрон и тиристор».

Выполнили:

студенты группы 20250

Проверил:

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2026

- Цель работы:

Снятие и анализ вольтамперных характеристик полупроводникового выпрямительного диода, стабилитрона и тиристора; определение их параметров по характеристикам.

- Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками

Задание 1

- Источник постоянного напряжения E1 (2 В) — задаёт прямое смещение для диода через ограничивающий резистор.

- Резистор R1 (2 Ом) — ограничивает прямой ток диода, используется для измерения тока по падению напряжения (либо совместно с амперметром).

- Источник постоянного напряжения E2 (100 В) — создаёт обратное напряжение для диода, позволяя снимать обратную ветвь ВАХ.

- Резистор R2 (20 Ом) — ограничивает ток в цепи обратного смещения, защищая диод от превышения тока.

- Ключ (Key = 0) — коммутирует цепи, позволяя переключать режимы (прямое или обратное включение).

- Амперметр A1 (показание -0.940 мА) — измеряет ток через диод. Его внутреннее сопротивление указано как 1e-009 Ом (практически идеальный амперметр).

- Вольтметр V1 (показание -99.998 В) — измеряет напряжение на диоде. Его внутреннее сопротивление 10 МОм, что обеспечивает высокую точность измерения.

- Диод VD — исследуемый полупроводниковый диод, обозначен стандартным символом. Его вольтамперная характеристика изучается в данной схеме.

Задание 2

• Источник постоянного напряжения E1 (40 В) — обеспечивает питание схемы постоянным током для исследования стабилитрона в режиме стабилизации.
• Источник переменного напряжения E2 (40 В, 50 Гц) — используется для подачи переменного напряжения на схему, возможно для изучения работы стабилитрона при переменном входном сигнале.
• Балластный резистор Rb (530 Ом) — ограничивает ток через стабилитрон и задает режим его работы, обеспечивая падение избыточного напряжения.
• Резистор нагрузки Rn (2 кОм) — имитирует нагрузку стабилизатора, через него протекает ток нагрузки.
• Амперметр A1 (0.038 А) — измеряет общий ток, потребляемый от источника E1 (ток через балластный резистор).
• Амперметр A2 (0.028 А) — измеряет ток через стабилитрон.
• Амперметр A3 (0.010 А) — измеряет ток через нагрузку Rn.
• Вольтметр V1 (19.982 В) — измеряет напряжение на стабилитроне и нагрузке (выходное напряжение стабилизатора).
• Стабилитрон VC (тип 1N4747A) — полупроводниковый диод, работающий в режиме обратимого пробоя, обеспечивает стабилизацию напряжения на заданном уровне (для 1N4747A напряжение стабилизации около 20 В).
• Осциллограф xsc1 — предназначен для визуализации формы сигналов в различных точках схемы (например, входного переменного напряжения и выходного напряжения на нагрузке).

Задание 3

• Источник постоянного напряжения E1 (40 В) — питает анодную цепь тиристора, обеспечивая прямое напряжение на приборе.
• Источник переменного напряжения E2 (50 Гц) — используется для синхронизации или подачи переменного напряжения в схему управления.
• Резистор R1 (20 Ом) — ограничивает ток через тиристор в открытом состоянии, защищая его от перегрузки.
• Потенциометр R2 (500 Ом, 20%, управление ключом X) — регулирует ток в цепи управления тиристора, позволяя изменять момент отпирания.
• Тиристор VS (2N2573) — основной исследуемый полупроводниковый ключ с управлением по электроду, переключается в проводящее состояние при подаче импульса тока на управляющий электрод.
• Амперметр A1 (показание 19.465 А) — измеряет анодный ток тиристора в открытом состоянии.
• Вольтметр V1 (показание 1.071 В) — измеряет напряжение на управляющем электроде или падение напряжения на одном из элементов цепи управления.
• Элемент ITUN (1 Ом) — вероятно, резистивный шунт или источник тока, управляемый напряжением, используемый для контроля тока в цепи управления.
• Блок FULLZ (параметры: 0 В → 2 В, 1 мс → 10 мс) — формирователь управляющих импульсов, задающий амплитуду и длительность сигнала на управляющем электроде тиристора.
• Реле времени Rele1 и Rele2 (задержка 0 с, длительность 0,05 с) — коммутационные элементы, управляющие моментами включения/выключения в схеме для формирования нужных временных интервалов.
• Осциллограф XSC1 — визуализирует формы сигналов; на экране отображаются напряжение на управляющем электроде (канал A, 1.071 В) и анодное напряжение/ток (канал B, 19.466 В) в зависимости от времени, с развёрткой 10 мс/дел и масштабом 20 В/дел.

- Изображения электрических схем испытания диода, стабилитрона, тиристора и осциллограмм BAX приборов.

Рис №1 – схема к заданию №1 и таблице №1

Рис №2 – график для задания №1

Рис №3 – схема к заданию №2 и таблице №2

Рис №4  - экран осциллографа в задание №2

Рис №5 – схема для задания №3

Рис №6 – график на осциллографе при t3 = 1мс

Рис №7 - график на осциллографе при t3 = 4мс

Рис №8 - график на осциллографе при t3 = 7мс

- Таблицы результатов измерений и расчетов.

| Вариант N | E2, B | Uобр, B | Iобр, мкА | E1,B | Uпр, В | Iпр, мА | Принять Iпр.ном = E1/(R1 + Rпр.дин) = 0,08 A, где E1 = 2B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 100+N=107 | 0,1E2=10,7 | 1.07 | 0,5 | 0.5 | 0.00253 |  |
|  |  | 0,2E2=21,4 | 2.141 | 0,75 | 0.685 | 3.228 |  |
|  |  | 0,3E2=32,1 | 3.211 | 1 | 0.723 | 14 |  |
|  |  | 0,5E2=53,5 | 5.35 | 1,25 | 0.739 | 26 |  |
|  |  | 1,0E2=107 | 0.011 | 1,5 | 0.749 | 38 |  |
| R2 = R1 = 20 Ом |  |  |  | 1,75 | 0.756 | 50 |  |
|  |  |  |  | 2 | 0.762 | 62 |  |

Таблица №1 – результаты измерений задания №1

Rпр.ст. =UпрI пр=0,6850,003228=212,2 Ом

Rпр.дин. = ∆Uпр∆Iст=U2-U1(I2-I1)=0,723-0,6850,014-0,003228=3,53 Ом

| Вариант | Тип стабилитрона | Uст.min, В | Iст.min, мА | Uст.ном, В | Uвх=0,95Е1, В |  | Uвх=1,05Е1, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1N47377A | 7,5 | 34 | 7,5075 | Uст1 = 7,525 В | Iст1 = 87 мА | Uст2 = 7,53В | Iст2 = 107 мА |
| N = 7 | 1N47-A |  |  |  | ∆Uст,% = 0,06% |  | Rст.дин,Ом = 0,25 |  |

Таблица №2 – результаты измерений задания №2

- Расчетные формулы

Rпр.ст. =UпрI пр  - статистическое сопротивление

Rпр.дин. = ∆U∆I=U2-U1(I2-I1) – динамическое сопротивление

Uст.ном ≈ 1,001Uст.min = 7,5075В

E1 = E2 = |2 Uст.ном| = 15В

Rb ≈ Uст.ном/ Iст.ном = 73,6 Ом ≈ 74 Ом

Iст.ном ≈ 3Iст.min = 0,102 А

Rn = 2кОм

∆U, %=Uст2-Uст1Uст.ном.*100, где Uст.ном.=(Uст2+Uст1)/2 – изменение напряжения на нагрузке

Rст.дин.=∆Uст∆Iст=Uст2-Uст1Iст2-Iст1 – динамическое сопротивление стабилитрона

- Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально исследованы вольт-амперные характеристики полупроводникового диода, стабилитрона и тиристора, а также изучены их основные параметры и принципы работы.

- Для полупроводникового диода (задание 1) снята прямая и обратная ветви ВАХ. По результатам измерений рассчитаны статическое (Rпр.ст=212,2 ОмRпр.ст​=212,2Ом) и динамическое (Rпр.дин=3,53 ОмRпр.дин​=3,53Ом) сопротивления в прямом смещении. Полученные значения подтверждают нелинейность характеристики диода: малое динамическое сопротивление указывает на слабую зависимость напряжения от тока в открытом состоянии.

- Для стабилитрона (задание 2) определён режим стабилизации напряжения. Измерены напряжения стабилизации при изменении входного напряжения в пределах ±5% от номинала. Рассчитано динамическое сопротивление стабилитрона (Rст.дин=0,25 ОмRст.дин​=0,25Ом) и относительное изменение выходного напряжения (ΔUст=0,06%ΔUст​=0,06%), что свидетельствует о высокой эффективности стабилизации. Полученные значения соответствуют характеристикам стабилитрона 1N4747A (напряжение стабилизации около 20 В).

- Для тиристора (задание 3) исследовано его переключение под действием управляющих импульсов с различной задержкой (t3=1,4,7 мсt3​=1,4,7мс). По осциллограммам (рис. 6–8) видно, что момент отпирания тиристора определяется временем прихода управляющего импульса относительно начала полуволны анодного напряжения. При увеличении задержки угол отпирания αα возрастает, что приводит к уменьшению среднего значения тока через нагрузку. Таким образом, подтверждён принцип фазового управления тиристором.

Все полученные экспериментальные данные согласуются с теоретическими положениями о работе полупроводниковых приборов. В ходе работы освоены методы измерения параметров диодов, стабилитронов и тиристоров, а также навыки работы с измерительными приборами (вольтметры, амперметры, осциллограф) и анализа полученных характеристик.

- Тестовые задания к работе 21

- Лавинный пробой – возникает в слаболегированных переходах при больших обратных напряжениях, обусловлен лавинным умножением носителей заряда.

- Туннельный пробой – характерен для сильнолегированных переходов, возникает при меньших напряжениях за счёт туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер.

- Тепловой пробой – связан с перегревом перехода из-за выделения тепла, приводит к необратимому разрушению.

Обратный

ΔU=0,1%⋅30 В=0,03 В

ΔI=50−10=40 мА=0,04 А

Rдин​=0,03/0,04​=0,75 Ом

Ответ: 0,75 Ом

ΔUст​=0,1%⋅30=0,03 В

R6​=(0,036​−1)⋅1=199 Ом≈200 Ом.

Ответ 200 Ом

Rст.стат​>Rст.дин​.

Временной интервал для задержки 45° при частоте 50 Гц:
Период T=1/50=0,02 с=20 мс
45∘ составляют 45/360=1/8 периода
t=20 мс/8=2,5 мс
Ответ: 2,5 мс.

Симистор

Невозможно