МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

<<Санкт-Петербургский государственный морской технический университет>>

Кафедра вычислительный техники и информационных технологий

Факультет цифровых промышленных технологий

Лабораторная работа №2

Тема: <<Однофазовые полупроводниковые выпрямители>>

Выполнили:

студент Группы 20291

Бессчастнов С. М.

студентка Группы 20291

Зайцева А. Д.

студент Группы 20291

Веселов А. С.

Проверил(а):

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2026

Задание 1

| Тип выпрямителя | Установлено | Измерено |  |  |  | Рассчитано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2m, В | Uср, В | Iср, мА | Um.ог, В | Коэффициент пульсации | Коэффициент сглаживания |
| Однополупериодный – без фильтра | Ключ W замкнут; ключи Q, A и B разомкнуты | 12.45 | 3.755 | 0.012 | 6 | qn=2,067 | Нет |
| - с C-фильтром | Ключи W и A замкнуты; ключи Q и B разомкнуты | 11.53 | 10.21 | 0.032 | 0,959 | qn1=12 | kc1=qn/qn1=0,172 |
| - с CLC-фильтром | Ключи Q и W разомкнуты; ключи A и B замкнуты | 10.574 | 10.265 | 0.032 | 0,114 | qn2=73 | kc2=qn/qn2=0,028 |

Однополупериодный – без фильтра

- с C-фильтром

- с CLC-фильтром

| Тип выпрямителя | Установлено | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2=2 кОм |  | 600 Ом |  | 320 Ом |  | 100 Ом |  | 50 Ом |  |
|  |  | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА |
| Однополупериодный: - без фильтра | Ключ W замкнут; ключи Q, A и B разомкнуты | 3,878 | 1,939 | 3,813 | 6,356 | 3,755 | 12 | 3,539 | 35 | 3,282 | 66 |
| - с CLC-фильтром | Ключи Q и W разомкнуты; ключи A и B замкнуты | 12,04 | 6,003 | 11,067 | 18 | 10,215 | 32 | 7,93 | 79 | 6,094 | 122 |

Красный график - Однополупериодный: - без фильтра

Синий график - с CLC-фильтром

Вывод по заданию 1:

В ходе эксперимента исследована работа однополупериодного выпрямителя без фильтра, с C-фильтром и с CLC-фильтром. Установлено, что добавление фильтров значительно увеличивает среднее выпрямленное напряжение (с 3,755 В до 10,21 В и 10,265 В) и снижает амплитуду пульсаций (с 6 В до 0,959 В и 0,114 В соответственно). Коэффициент пульсаций снизился, что свидетельствует о повышении качества выпрямленного напряжения. Коэффициент сглаживания для CLC-фильтра (0,028) оказался лучше, чем для C-фильтра (0,172). При уменьшении сопротивления нагрузки от 2 кОм до 50 Ом среднее напряжение на выходе падает, а ток нагрузки растёт, однако в схеме с CLC-фильтром выходное напряжение остаётся выше и стабильнее, чем без фильтра.

Задание 2

| Тип выпрямителя | Установлено | Измерено |  |  |  | Рассчитано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2m, В | Uср, В | Iср, мА | Um.ог, В | Коэффициент пульсации | Коэффициент сглаживания |
| Двухполупериодный – без фильтра | Ключи Q W замкнут; ключи A и B разомкнуты | 12.45 | 7.551 | 23 | 5.495 | qn=2,27 | Нет |
| - с C-фильтром | Ключи Q, W и A замкнуты; ключ B разомкнут | 11.777 | 11.164 | 35 | 0.485 | qn1=24,28 | kc1=qn/qn1=0,093 |
| - с CLC-фильтром | Ключ W разомкнут; ключи Q, A и B замкнуты | 11.186 | 11.173 | 35 | 0.013 | qn2=860,46 | kc2=qn/qn2=0,003 |

Двухполупериодный – без фильтра

- с C-фильтром

- с CLC-фильтром

| Тип выпрямителя | Установлено | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2=2 кОм |  | 600 Ом |  | 320 Ом |  | 100 Ом |  | 50 Ом |  |
|  |  | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА | Uср, В | Iср, мА |
| Двухполупериодный: - без фильтра | Ключи Q и W замкнуты; ключи A и B разомкнуты | 7.755 | 3.877 | 7.627 | 13 | 7.511 | 23 | 7.079 | 71 | 6.565 | 131 |
| - с CLC-фильтром | Ключ W разомкнут; ключи Q, A и B замкнуты | 11.312 | 6.173 | 11.905 | 20 | 11.371 | 26 | 9.445 | 96 | 8.219 | 164 |

Красный график - Двухполупериодный: - без фильтра

Синий график - с CLC-фильтром

Вывод по заданию 2:

Исследование двухполупериодного выпрямителя показало его преимущества перед однополупериодным. Среднее выпрямленное напряжение без фильтра составило 7,551 В против 3,755 В в однополупериодной схеме. Применение C-фильтра позволило повысить Uср до 11,164 В, а CLC-фильтра — до 11,173 В. При этом амплитуда пульсаций снизилась Коэффициент пульсаций после CLC-фильтра стал минимальным по сравнению с другими схемами. Нагрузочные характеристики показали, что с уменьшением сопротивления нагрузки выходное напряжение в схеме с фильтром снижается плавно, но остаётся существенно выше, чем без фильтра, а ток нагрузки возрастает. Это демонстрирует хорошие регулировочные свойства двухполупериодного выпрямителя с ёмкостно-индуктивным фильтром.

Задание 3

Однополупериодный управляемы выпрямитель:

| Время задержки tз, мс | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток нагрузки Iср, мА | 994 | 901 | 1303 | 685 | 96 | 0.349 |

tз=2

tз=8

Двухполупериодный управляемы выпрямитель:

| Время задержки tз, мс | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток нагрузки Iср, мА | 1987 | 1804 | 1302 | 684 | 187 | 234 |

tз=2

tз=8

Вывод к заданию 3:

В третьем задании исследовалось влияние угла управления (времени задержки tз) на средний ток нагрузки для однополупериодного и двухполупериодного управляемых выпрямителей. Установлено, что с увеличением времени задержки от 0,2 мс до 10 мс ток нагрузки сначала уменьшается, но немонотонно. Например, в однополупериодной схеме при tз = 4 мс ток составил 1303 мА, при tз = 6 мс — 685 мА, а при tз = 10 мс — всего 0,349 мА. В двухполупериодной схеме максимальный ток наблюдался при tз = 0,2 мс (1987 мА), а затем снижался до 234 мА при tз = 10 мс. Это объясняется изменением фазы открывания тиристоров: чем позже открывается вентиль, тем меньшая часть полупериода пропускается в нагрузку. Полученные зависимости подтверждают принцип фазового регулирования в управляемых выпрямителях. Осциллограммы при tз = 2 мс и tз = 8 мс наглядно демонстрируют уменьшение площади выходного напряжения и тока с ростом задержки.

Общий вывод:

В ходе лабораторной работы были экспериментально исследованы основные типы полупроводниковых выпрямителей: одно- и двухполупериодные, неуправляемые и управляемые, с различными сглаживающими фильтрами (C-фильтр и CLC-фильтр). Подтверждено, что двухполупериодная схема выпрямления обеспечивает более высокие средние значения выпрямленного напряжения и меньшие пульсации по сравнению с однополупериодной. Применение фильтров позволяет существенно снизить коэффициент пульсаций, а использование CLC-фильтра даёт наилучшее качество выходного напряжения. Эксперименты с изменением нагрузки показали зависимость выходных параметров от сопротивления потребителя. В управляемых выпрямителях продемонстрирована возможность регулирования выходного тока и напряжения путём изменения времени задержки включения вентилей. Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим основам работы выпрямительных устройств.

Тест

- Какое назначение трансформатора в выпрямительных схемах:

Ответ: для изменения значения переменного напряжения, получаемого от источника питания, с целью приведения его в соответствие со значением требуемого выпрямленного напряжения.

Основное назначение трансформатора в выпрямительных схемах — преобразование величины входного переменного напряжения (понижение или повышение) до уровня, необходимого для получения на выходе выпрямителя требуемого постоянного напряжения. Развязка сети и нагрузки является дополнительной, но не главной функцией, а стабилизация при колебаниях напряжения — это не свойство трансформатора (без дополнительных устройств он не стабилизирует).

- Укажите коэффициенты нульсации qn схем выпрямления без сглаживающих эффектов:

Однополупериодной: 1,57

Двухполупериодной: 0,667

Трёхфазной «мостовой»: 0,057

- Поясните, в каких случаях целесообразно использовать в выпрямителях:

Индуктивный фильтр: при низкоомной нагрузке (большой ток, малое Rn)

Ёмкностный фильтр: при высокоомной нагрузке, так как при ней конденсатор разряжается медленно, пульсации малы.

- Укажите, чем равно среднее значение Uср выпрямленного напряжения однофазных выпрямителей без сглаживающих фильтров при работе на активную нагрузку:

Однотактного:1πU2m

Двухтактного: 2πU2m

- Укажите состояние, посредством которого вычисляют коэффициент сглаживания kc фильтра:

Ответ: qnqn1