Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра вычислительной техники и информационных технологий

ОТЧЁТ

о выполнении РГР

по дисциплине

«Электротехника»

Работу выполнил

Студент группы 20250

Осипов М. Д.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 11

# Работа №1

### Таблица с исходными данными:

| № | Функция | A, мА | φ, мВ | Um, В | ΔUстб, % | РТ1 U, В | РТ2 I, мА | U5, В | I0, мкА | Uстб, В | I3, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.04 | 250 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 6 | 14 | 0.2 | 5.6 | 7 |

## Функция, описывающая прямую ветвь ВАХ:

Iпр=A(eU/φ-1)
Iпр=0.04(eU/0.25-1)

## Максимальный ток:

Для построения графика найдём максимальный ток при заданном напряжении Um=1.5В:

Im=0.04⋅(e1.5/0.25-1)=0.04⋅(e6-1)≈0.04⋅402.4=16.1 мА

## Расчитаем точки для построения графика:

| Uпр, В | Iпр, мА |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0.5 | 0.256 |
| 0.8 | 0.94 |
| 1.0 | 2.14 |
| 1.2 | 4.8 |
| 1.5 | 16.1 |

Расчет параметров в рабочей точке PT1
Точка задана напряжением U1=1.2В.
Найдём ток I1в этой точке:

I1=0.04⋅(e1.2/0.25-1)=0.04⋅(e4.8-1)≈0.04⋅(121.51-1)=4.8 мА

Статическое сопротивление Rст1:
Статическое сопротивление определяется как отношение напряжения к току в рабочей точке (постоянный ток):

Rст1=U1I1=1.2 В4.8⋅10-3 А=250 Ом=0.25 кОм

Динамическое сопротивление Rд1:
Динамическое сопротивление определяется как производная напряжения по току в рабочей точке. Для диода Rд=dUdI.
Возьмем производную от функции ВАХ:

dIdU=AφeU/φ

Поскольку AeU/φ≈I, получаем:

dIdU≈Iφ  ⟹  Rд=φI

Подставляем значения:

Rд1=0.25 В4.8⋅10-3 А≈52 Ом=0.052 кОм

Расчет параметров в рабочей точке PT2
Точка задана током I2=6мА.
Найдём соответствующее напряжение U2из уравнения ВАХ:

6=0.04⋅(eU2/0.25-1)  ⟹  eU2/0.25=60.04+1=151
U2=0.25⋅ln⁡(151)≈0.25⋅5.017≈1.254 В

Статическое сопротивление Rст2:

Rст2=U2I2=1.254 В6⋅10-3 А≈209 Ом=0.209 кОм

Динамическое сопротивление Rд2:
Используем формулу Rд=φ/I:

Rд2=0.25 В6⋅10-3 А≈41.7 Ом=0.0417 кОм

#### Расчет обратной ветви ВАХ

PT3 (обратное смещение): точка задана напряжением U5=14В и обратным током I0=0.2мкА.
Статическое сопротивление Rст3:

Rст3=U5I0=14 В0.2⋅10-6 А=70⋅106 Ом=70 МОм

В обратной ветви статическое и динамическое сопротивления равны (так как ВАХ линейна в данной области).

#### Расчет параметров в режиме пробоя (4-й квадрант)

PT4: точка задана напряжением стабилизации Uст6=5.6В и током I3=7мА.
Статическое сопротивление Rст4:

Rст4=Uст6I3=5.6 В7⋅10-3 А=800 Ом=0.8 кОм

Динамическое сопротивление Rд4:
Сначала найдем приращение напряжения ΔU, соответствующее ΔUст6=0.8%:

ΔU=Uст6⋅ΔUст6100=5.6⋅0.008=0.0448 В

Динамическое сопротивление в зоне пробоя:

Rд4=ΔUI3=0.0448 В7⋅10-3 А=6.4 Ом=0.0064 кОм

## Таблица 1:

| Параметр | Rст1 кОм | Rд1 кОм | Rст2 кОм | Rд2 кОм | Rст3 кОм | Rст4 кОм | Rд4 кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | 0.25 | 0.052 | 0.21 | 0.042 | 7×10⁴ | 0.8 | 0.0064 |

# Работа №2

## 1. Найти параметр схемы

Дано:

E1=2 В
E2=12 В
R2=5 кОм
Y22=3104 См=3⋅10-4 См

Найти: Y21
Тип транзистора: Полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным p-каналом

Решение:

Uзи=E1=2 В

- Из уравнения выходной цепи:

E2=Uси+Ic⋅R2

- Связь Uси и тока Ic через Y22:

Uси=IcY22

- Подставляем Uси в уравнение контура:

E2=IcY22+Ic⋅R2
E2=Ic⋅1Y22R2

- Найдём ток Ic:

1Y22=13⋅10-4=3333.3 Ом
R2=5000 Ом
Ic=123333.3+5000=128333.3=1.44⋅10-3 А=1.44 мА

- Найдём Y21(крутизну):

Y21=IcUзи=1.44 мА2 В=0.72 мА/В

Ответ:

## Y21=0.72 мА/В (или 0.72⋅10-3 См

## 2. Нарисовать схему и найти её параметры по характеристике

### Дано:

Uзи = -5 В
Ic = 3 мА
Uси = 7 В
R2 = 2 кОм

### Найти: E1, E2, Y21, Y22

### Тип транзистора:

ПТ с управляющим p-n переходом и n-каналом

Решение:

### 1. Нахождение E1и E2

Так как исток соединён с землёй, напряжение на затворе равно E1:

E1=Uзи=-5 В

По второму закону Кирхгофа для выходной цепи:

E2=Uси+Ic⋅R2

Подставляем значения:

E2=7 В+3 мА⋅2 кОм=7+6=13 В

### 2. Нахождение Y21(крутизна)

Крутизна Y21определяется как приращение тока стока к приращению напряжения на затворе при Uси=const.

В рабочей точке (Uзи=-5 В) возьмём соседние характеристики на графике:

- При Uзи=-4 В: Ic≈3.6 мА

- При Uзи=-6 В: Ic≈2.4 мА

Приращения:

ΔIc=3.6-2.4=1.2 мА
ΔUзи=(-4)-(-6)=2 В

Отсюда:

Y21=ΔIcΔUзи=1.2 мА2 В=0.6 мА/В

### 3. Нахождение Y22(выходная проводимость)

Y22=IcUси
Y22=3⋅10-3 А7 В≈4.3⋅10-4 См

### Ответ:

### E1=-5 В
E2=13 В
Y21=0.6 мА/В
Y22=4.3⋅10-4 См

# Работа №3

По заданной схеме составим алгоритм:

Y = x3​+не(x4)​​+не(x2)​​+x1​+не(x4)​​+не(x2)​​+не(x2)​​*не(x1)​​*не(x3)​​+не(x4)​​*не(x2)​​*не(x1)​​*x3​