МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

Факультет цифровых промышленных технологий

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Тема: «Расчет предварительного усилителя на ОУ»

Вариант 11

Выполнил: Студент группы 20390

Суровцев В.Е.

Проверил: Старший преподаватель

Ветров Б.Г.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Введение

Задание

Расчет усилителя

Выбор элементной базы и количества каскадов

Расчет оконечного каскада

Расчет входного каскада

Составление схемы усилителя

Расчет частотных искажений (нижние частоты)

Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Корректировка коэффициента усиления

Расчет элементов фильтров в цепи питания

Обоснование выбора элементной базы

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Операционный усилитель (ОУ) — это высокоточный электронный усилитель напряжения с дифференциальными входами и одним выходом, обладающий чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Применение ОУ даёт возможность создавать разнообразные электронные схемы и устройства: усилители, генераторы, фильтры. В данной работе рассматриваются вопросы расчёта предварительного усилителя на основе микросхем ОУ.

Параметры каскадов на ОУ определяются функциональным назначением устройств. В морской технике используются предварительные, согласующие, широкополосные и другие системы. Предварительный усиливает сигнал от удалённого датчика до величины, необходимой для передачи по каналу связи, при этом структура сигнала не должна искажаться.

В ходе данной работы будет проведен расчет предварительного усилителя на операционных усилителях для Варианта 11.

Задание

Основные параметры усилителя:

| Uг, мВ | Rг, кОм | Uн, В | Rн, Ом | fн, Гц | fв, кГц | Мн | Мв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 150.0 | 3.0 | 600.0 | 30.0 | 15.0 | 1.2 | 1.2 |

Основные параметры операционного усилителя (марка: К574УД3): f1=10 МГц, Rвх=100 МОм, Iп=5 мА.

Расчет усилителя

Выбор элементной базы и количества каскадов

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте: K = f1 / fв = 10.0 / 15.0 = 666.7.

Коэффициент усиления усилителя: Ku = Uн / Uг = 3.0 / 0.8 мВ = 3750.

Определим количество каскадов m. При m=2 средний коэффициент усиления каскада составит 61.2. Принимаем m = 2.

Распределим усиление по каскадам: Kк1 = 78 (неинвертирующий), Kк2 = 48 (инвертирующий).

Расчет оконечного каскада

Рис. 1 – Схема оконечного каскада

[Место для рисунка]

Для согласования выхода ОУ и нагрузки Rн=600.0 Ом применяем эмиттерный повторитель на комплиментарных транзисторах V1 (КТ315В) и V2 (КТ361Д) с h21=30.

Входное сопротивление эмиттерного повторителя: Rвх_эп = h21 * Rн = 30 * 600.0 = 18000.0 Ом = 18.0 кОм.

Задаем входное сопротивление каскада R6 = 10 кОм.

Коэффициент усиления Kк2 = 48. Рассчитываем резистор обратной связи: R5 = Kк2 * R6 = 480 кОм. Выбираем стандартный номинал R5 = 470 кОм.

Расчет входного (первого) каскада

Рис. 2 – Схема входного каскада

[Место для рисунка]

Входной каскад согласует генератор с усилителем. Принимаем R3 = 7 * Rг = 1.05 МОм. Стандартный номинал R3 = 1 МОм.

Коэффициент усиления Kк1 = 78. Задаем R1 = 1.2 кОм.

Рассчитываем R2 = (Kк1 - 1) * R1 = 92.4 кОм. Выбираем стандартный номинал R2 = 91 кОм.

Расчет частотных искажений (нижние частоты)

Коэффициент частотных искажений на нижних частотах Мн = 1.2.

Рассчитываем разделительные конденсаторы:

C1 (вход): Rэкв = 1.15 МОм, C1 = 10315.4 пФ -> принимаем 10000 пФ.

C2 (ООС 1 каскада): Rэкв = 91 кОм, C2 = 130359 пФ -> принимаем 120000 пФ.

C6 (межкаскадная): Rэкв = 10 кОм, C6 = 1.18627 нФ -> принимаем 1.2 нФ.

C7 (выходной): Rэкв = 600 Ом, C7 = 19.7712 нФ -> принимаем 18 нФ.

Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Для коррекции на верхних частотах (Мв = 1.2) используем конденсатор C3 в первом каскаде.

Расчетное значение C3 = 53.4315 пФ. Принимаем стандартный номинал 56 пФ.

Корректировка коэффициента усиления

Для компенсации разброса номиналов резистор R5 (470 кОм) заменяем на потенциометр R7 и постоянный резистор R8.

R7 (потенциометр) = 560 кОм.

R8 (постоянный) = 180 кОм.

Расчет элементов фильтров в цепи питания

Для устранения наводок по цепям питания устанавливаем RC-фильтры.

R4 = R5(ф) = 300 Ом.

C4 = C5 = 1 мкФ.

Обоснование выбора элементной базы (Спецификация)

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операционные усилители |  |  |
| A1, A2 | К574УД3 | 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| V1 | КТ315В | 1 |  |
| V2 | КТ361Д | 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | ОМЛТ-0.125 1.2 кОм ±10% | 1 |  |
| R2 | ОМЛТ-0.125 91 кОм ±10% | 1 |  |
| R3 | ОМЛТ-0.125 1 МОм ±10% | 1 |  |
| R4 | ОМЛТ-0.125 300 Ом ±10% | 1 | Фильтр + |
| R5 | ОМЛТ-0.125 300 Ом ±10% | 1 | Фильтр - |
| R6 | ОМЛТ-0.125 10 кОм ±10% | 1 |  |
| R7 | Потенциометр СПО-0.25 560 кОм | 1 |  |
| R8 | ОМЛТ-0.125 180 кОм ±10% | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1 | К73-17-63В 10000 пФ ±10% | 1 |  |
| C2 | К10-17-50В 120000 пФ ±5% | 1 |  |
| C3 | К10-23-50В 56 пФ ±5% | 1 |  |
| C4 | К50-6 1 мкФ ±20% | 1 |  |
| C5 | К50-6 1 мкФ ±20% | 1 |  |
| C6 | К73-17-63В 1.2 нФ ±10% | 1 |  |
| C7 | К50-6 18 нФ ±20% | 1 |  |

Заключение

В ходе курсового проекта был рассчитан предварительный усилитель на базе ОУ К574УД3. Обеспечен коэффициент усиления Ku = 3750 при заданных параметрах сигнала.

Все номиналы резисторов и конденсаторов выбраны из стандартных рядов E24 и E12, что гарантирует возможность практической реализации устройства. Расчеты частотных искажений подтвердили соответствие требованиям Мн=1.2 и Мв=1.2.

Список использованной литературы

1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Ветров Б. Г.

2. Курс лекций по электронике. Ветров Б. Г.

3. Справочник по элементной базе электронных устройств.