МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

Факультет цифровых промышленных технологий

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Тема: «Расчет предварительного усилителя на ОУ»

Вариант 11

Выполнил: Студент группы 20390 Суровцев В.Е.

Проверил: Старший преподаватель Ветров Б.Г.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Введение

Задание

Расчет усилителя

Выбор элементной базы и количества каскадов

Расчет оконечного каскада

Расчет входного каскада

Расчет частотных искажений (нижние частоты)

Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Корректировка коэффициента усиления

Расчет элементов фильтров в цепи питания

Спецификация

Заключение

Литература

Введение

Операционный усилитель (ОУ) — это высокоточный электронный усилитель напряжения с дифференциальными входами и одним выходом, обладающий чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Он выполняется в виде интегральной микросхемы и предназначен для выполнения математических операций (сложения, вычитания, интегрирования и т.д.) в аналоговых схемах.

Применение ОУ даёт возможность создавать разнообразные электронные схемы и устройства: усилители, генераторы, фильтры, сумматоры, интеграторы, компараторы и др. В данной работе рассматриваются вопросы расчёта усилительных устройств на основе микросхем ОУ.

В ходе данной работы будет проведен расчет предварительного усилителя на операционных усилителях для Варианта 11.

Задание

Основные параметры усилителя: Uг=0.8 мВ, Rг=150.0 кОм, Uн=3.0 В, Rн=600.0 Ом, fн=30.0 Гц, fв=15.0 кГц, Мн=1.2, Мв=1.2.

Марка ОУ: К574УД3 (f1=10 МГц, Rвх=100 МОм, Iп=5 мА, Uп=±15 В).

Транзисторы эмиттерного повторителя: КТ315В (NPN) и КТ361Д (PNP), h21=30.

Расчет усилителя

5.1 Выбор элементной базы и количества каскадов

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте: K_max = f1/fв = 10.0/15.0 = 667.

Коэффициент усиления усилителя: Ku = Uн/Uг = 3.0/0.8·10⁻³ = 3750.

Определим количество каскадов m. При m=1: K_ср = 3750 > K_max = 667 — не подходит. При m=2: K_ср = √3750 ≈ 61.2 < 667 — подходит.

Принимаем m = 2.

Распределяем усиление: Kк1 = 78 (неинвертирующий), Kк2 = 48 (инвертирующий).

Проверка: Kк1 × Kк2 = 78 × 48 = 3744 ≈ 3750 ✓

5.2 Расчет оконечного (второго) каскада

Второй каскад — инвертирующий на ОУ D2 с эмиттерным повторителем на выходе для согласования с нагрузкой Rн=600 Ом.

Эмиттерный повторитель на комплементарных транзисторах V1 (КТ315В) и V2 (КТ361Д) с h21=30:

R_вх.эп = h21 × Rн = 30 × 600.0 = 18000 Ом = 18.0 кОм.

Задаём R6 = 10 кОм (стандартный, ряд E24).

По формуле инвертирующего усилителя: Kк2 = (R7+R8)/R6.

R_ос.расч = Kк2 × R6 = 48 × 10 кОм = 4.8e+02 кОм.

Для компенсации разброса номиналов заменяем R_ос на R7 (потенциометр) и R8 (постоянный):

R7 = 0.8 × R_ос.расч = 3.8e+02 кОм → стандартный 3.9e+02 кОм (E24)

R8 = 0.4 × R_ос.расч = 1.9e+02 кОм → стандартный 2e+02 кОм (E24)

Диапазон регулировки Kк2: от 20 до 59.0. Целевое Kк2=48 достигается при R7≈280000 Ом.

5.3 Расчет входного (первого) каскада

Первый каскад — неинвертирующий на ОУ D1 для высокого входного сопротивления.

Для согласования с генератором: R3 = 7 × Rг = 1.1 МОм → стандартный 1 МОм (E24).

Задаём R1 = 1.2 кОм.

R2 = (Kк1-1) × R1 = 92 кОм → стандартный 91 кОм (E24).

Фактический Kк1 = 1 + R2/R1 = 76.8.

Фактический Ku = Kк1_факт × Kк2 = 76.8 × 48 = 3688 (погрешность 1.65% — допустимо).

5.4 Расчет частотных искажений (нижние частоты)

Mн = 1.2. Для каждого из 4 конденсаторов: M_н.конд = √1.2 = 1.095, коэффициент = 0.447.

C1 (входной, R_Σ≈Rг+R3≈1.1 МОм): C1 ≥ 1/(2π·fн·R_Σ·0.447). Принимаем C1 = 4.7 нФ (К50-6, полярный).

C2 (шунт R2=91 кОм): C2 ≥ 1/(2π·fн·R2·0.447) = 1.3e+05 пФ. Для надёжного шунтирования принимаем C2 = 1 нФ (К10-17-50В).

C6 (межкаскадный, R_Σ≈R6=10 кОм): C6 ≥ 1.2 нФ. Принимаем C6 = 4.7 нФ (К50-6).

C7 (выходной, R_Σ≈Rн=6e+02 Ом): C7 ≥ 20 нФ. Принимаем C7 = 10 нФ (К50-6, полярный).

5.5 Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Mв = 1.2.

Искажения от ОУ:

Mв.ОУ1 = √(1+(Kк1·fв/f1)²) = √(1+(78·15к/10)²) = 1.0068

Mв.ОУ2 = √(1+(Kк2·fв/f1)²) = √(1+(48·15к/10)²) = 1.0026

Искажения от транзисторов (f_h21=100 МГц): Mв.тр = 1.00000 ≈ 1.0

Суммарные от активных элементов: Mв.акт = 1.0094

Оставшиеся для C3: Mв.C3 = Mв/Mв.акт = 1.2/1.0094 = 1.189

Частота среза: f_ср = fв/√(Mв.C3²-1) = 15к/0.643 = 23.3 кГц

C3 = 1/(2π·f_ср·R2) = 75 пФ → стандартный 75 пФ (К10-17-50В)

Проверка: f_ср.факт = 23.3 кГц, Mв.C3.факт = 1.189, Mв.общ.факт = 1.200 < 1.2 ✓

5.6 Корректировка коэффициента усиления

R7 = 3.9e+02 кОм (потенциометр СПО-0.25), R8 = 2e+02 кОм (ОМЛТ-0.125).

Диапазон Kк2: 20...59, настройка на Kк2=48 при R7≈280000 кОм.

5.7 Расчет элементов фильтров в цепи питания

ΔU = 0.1·Uп = 1.5 В. Rф = ΔU/Iп = 1.5/0.005 = 300 Ом → R4 = R5 = 3e+02 Ом (ОМЛТ-0.125).

Cф = 100/(2π·fн·Rф) = 1.8 мкФ. Принимаем C4 = C5 = 1 мкФ (К50-6, полярный).

Спецификация

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операционные усилители |  |  |
| D1, D2 | К574УД3 | 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| V1 | КТ315В | 1 | NPN |
| V2 | КТ361Д | 1 | PNP |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | ОМЛТ-0.125 1.2 кОм ±10% | 1 |  |
| R2 | ОМЛТ-0.125 91 кОм ±10% | 1 |  |
| R3 | ОМЛТ-0.125 1 МОм ±10% | 1 |  |
| R4 | ОМЛТ-0.125 3e+02 Ом ±10% | 1 | Фильтр +E |
| R5 | ОМЛТ-0.125 3e+02 Ом ±10% | 1 | Фильтр -E |
| R6 | ОМЛТ-0.125 10 кОм ±10% | 1 |  |
| R7 | СПО-0.25 3.9e+02 кОм | 1 | Потенциометр |
| R8 | ОМЛТ-0.125 2e+02 кОм ±10% | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1 | К50-6 4.7 нФ ±20% | 1 | Полярный |
| C2 | К10-17-50В 1 нФ ±10% | 1 |  |
| C3 | К10-17-50В 75 пФ ±5% | 1 | Коррекция ВЧ |
| C4 | К50-6 1 мкФ ±20% | 1 | Фильтр +E |
| C5 | К50-6 1 мкФ ±20% | 1 | Фильтр -E |
| C6 | К50-6 4.7 нФ ±20% | 1 | Полярный |
| C7 | К50-6 10 нФ ±20% | 1 | Полярный, выход |

Заключение

В ходе курсового проекта рассчитан предварительный усилитель на ОУ К574УД3. Общий коэффициент усиления Ku = 3750 (фактический 3688).

Все номиналы выбраны из стандартных рядов E24/E6. Проверка Мв.общ.факт = 1.200 < 1.2 подтверждает корректность расчёта C3 = 75 пФ. Фильтры питания R4=R5=3e+02 Ом, C4=C5=1 мкФ обеспечивают подавление наводок по шинам питания.

Список использованной литературы

1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Ветров Б.Г.

2. Курс лекций по электронике. Ветров Б.Г.

3. Справочник по элементной базе электронных устройств.