МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

Факультет цифровых промышленных технологий

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Тема: «Расчет предварительного усилителя на ОУ»

Вариант 11

Выполнил: Студент группы 20390

Суровцев В.Е.

Проверил: Старший преподаватель

Ветров Б.Г.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Введение

Задание

Расчет усилителя

Выбор элементной базы и количества каскадов

Расчет оконечного каскада

Расчет входного каскада

Составление схемы усилителя

Расчет частотных искажений (нижние частоты)

Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Корректировка коэффициента усиления

Расчет элементов фильтров в цепи питания

Обоснование выбора элементной базы

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Операционный усилитель (ОУ) — это высокоточный электронный усилитель напряжения с дифференциальными входами и одним выходом, обладающий чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Применение ОУ даёт возможность создавать разнообразные электронные схемы и устройства: усилители, генераторы, фильтры. В данной работе рассматриваются вопросы расчёта предварительного усилителя на основе микросхем ОУ.

Параметры каскадов на ОУ определяются функциональным назначением устройств. В морской технике используются предварительные, согласующие, широкополосные и другие системы. Предварительный усиливает сигнал от удалённого датчика до величины, необходимой для передачи по каналу связи, при этом структура сигнала не должна искажаться.

В ходе данной работы будет проведен расчет предварительного усилителя на операционных усилителях для Варианта 11.

Задание

Основные параметры усилителя:

| Uг, мВ | Rг, кОм | Uн, В | Rн, Ом | fн, Гц | fв, кГц | Мн | Мв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 150.0 | 3.0 | 600.0 | 30.0 | 15.0 | 1.2 | 1.2 |

Основные параметры операционного усилителя (марка: К574УД3): f1=10 МГц, Rвх=100 МОм, Iп=5 мА.

Расчет усилителя

Выбор элементной базы и количества каскадов

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте: K = f1 / fв = 10.0 / 15.0 = 666.7.

Коэффициент усиления усилителя: Ku = Uн / Uг = 3.0 / 0.8 мВ = 3750.

Определим количество каскадов m. При m=2 средний коэффициент усиления каскада составит 61.2. Принимаем m = 2.

Распределим усиление по каскадам: Kк1 = 78 (неинвертирующий), Kк2 = 48 (инвертирующий).

Фактический коэффициент усиления: Ku_факт = Kк1 × Kк2 = 78.0 × 48.0 = 3744 ≈ 3750.

Расчет оконечного каскада

Рис. 1 – Схема оконечного каскада

[Место для рисунка]

Для согласования выхода ОУ и нагрузки Rн=600.0 Ом применяем эмиттерный повторитель на комплиментарных транзисторах V1 (КТ315В) и V2 (КТ361Д) с h21=30.

Входное сопротивление эмиттерного повторителя: Rвх_эп = h21 × Rн = 30 × 600.0 = 18000.0 Ом = 18.0 кОм.

Задаем входное сопротивление второго каскада R6 = 10 кОм.

Коэффициент усиления Kк2 = 48. Рассчитываем суммарное сопротивление обратной связи: R_ос = Kк2 × R6 = 48.0 × 10 кОм = 480 кОм.

Для компенсации разброса номиналов заменяем R_ос на потенциометр R7 и постоянный резистор R8:

R7 (потенциометр) = 1.2 × R_ос = 576 кОм → стандартный 560 кОм

R8 (постоянный) = 0.4 × R_ос = 192 кОм → стандартный 200 кОм

Проверка Kк2 при среднем положении потенциометра: Kк2_ср = (R7/2 + R8) / R6 = (280 кОм + 200 кОм) / 10 кОм = 48.0 ≈ 48.

Расчет входного (первого) каскада

Рис. 2 – Схема входного каскада

[Место для рисунка]

Входной каскад согласует генератор с усилителем. Принимаем R3 = 7 × Rг = 7 × 150 кОм = 1.05 МОм. Стандартный номинал R3 = 1 МОм.

Коэффициент усиления Kк1 = 78. Задаем R1 = 1.2 кОм.

Рассчитываем R2 = (Kк1 - 1) × R1 = (78.0 - 1) × 1.2 кОм = 92.4 кОм. Стандартный номинал R2 = 91 кОм.

Фактический коэффициент усиления: Kк1_факт = 1 + R2/R1 = 1 + 91 кОм/1.2 кОм = 76.8.

Расчет частотных искажений (нижние частоты)

Коэффициент частотных искажений на нижних частотах Мн = 1.2.

Предполагая, что все конденсаторы вносят одинаковые искажения, находим коэффициент искажений одного конденсатора: Mнс = Мн^(1/4) = 1.2^0.25 = 1.047.

Рассчитываем разделительные конденсаторы:

C1 (входной): Rэкв = Rг + R3 = 150 кОм + 1 МОм = 1.15 МОм

C1 ≥ 1/(2π × fн × Rэкв × √(Mнс²-1)) = 14932.2 пФ

Принимаем C1 = 4.7 нФ (с запасом).

C2 (шунт на входе, параллельно R3): для фильтрации ВЧ помех

C2 ≥ 1/(2π × fн × R3 × 10) = 530.516 пФ

Принимаем C2 = 560 пФ.

C6 (межкаскадный): Rэкв = R6 = 10 кОм

C6 ≥ 1/(2π × fн × R6 × √(Mнс²-1)) = 1.7172 нФ

Принимаем C6 = 4.7 нФ (с запасом).

C7 (выходной): Rэкв = Rн = 600 Ом

C7 ≥ 1/(2π × fн × Rн × √(Mнс²-1)) = 28.6201 нФ

Принимаем C7 = 27 нФ.

Проверка C7: Xc7 на fн = 1/(2π × fн × C7) = 196.5 Ом << Rн = 600.0 Ом ✓

Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Для коррекции на верхних частотах (Мв = 1.2) используем конденсатор C3 в первом каскаде.

Расчёт искажений от активных элементов:

Мв_ОУ1 = (1 + (Kк1 × fв / f1)²) = √(1 + (78.0 × 15.0к / 10.0М)²) = 1.0068

Мв_ОУ2 = √(1 + (Kк2 × fв / f1)²) = √(1 + (48.0 × 15.0к / 10.0М)²) = 1.0026

Мв_тр = √(1 + (fв / f_h21)²) = (1 + (15.0к / 100.0М)²) = 1.0000

Мв_акт = Мв_ОУ1 × Мв_ОУ2 × Мв_тр = 1.0094

Оставшиеся искажения для C3: Мв_C3 = Мв / Мв_акт = 1.2 / 1.0094 = 1.189

Расчёт C3: C3 = √(Мв_C3² - 1) / (2π × fв × R2) = 74.9518 пФ

Принимаем стандартный номинал C3 = 68 пФ.

Проверка: Xc3 на fв = 1/(2π × fв × C3) = 156034.3 Ом

Мв_C3_проверка = √(1 + (R2/Xc3)²) = √(1 + (91 кОм/156034)²) = 1.158

Мв_общ_проверка = Мв_акт × Мв_C3_проверка = 1.0094 × 1.158 = 1.169 ≤ 1.2 ✓

Корректировка коэффициента усиления

Для компенсации разброса номиналов резистор обратной связи второго каскада заменяем на потенциометр R7 и постоянный резистор R8.

R7 (потенциометр СПО-0.25) = 560 кОм

R8 (постоянный ОМЛТ-0.125) = 200 кОм

Диапазон регулировки Kк2: от 20.0 до 76.0, при среднем положении 48.0 ≈ 48.

Расчет элементов фильтров в цепи питания

Для устранения наводок по цепям питания устанавливаем RC-фильтры.

Сопротивление резистора фильтра: Rф = 0.1 × Uп / Iп = 0.1 × 15 / 0.005 = 300 Ом.

Принимаем R4 = R5 = 300 Ом.

Ёмкость конденсатора фильтра: Cф = 100 / (2π × fн × Rф) = 1.76839 мкФ.

Принимаем C4 = C5 = 1 мкФ (по методичке).

Обоснование выбора элементной базы (Спецификация)

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операционные усилители |  |  |
| A1, A2 | К574УД3 | 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| V1 | КТ315В | 1 | NPN |
| V2 | КТ361Д | 1 | PNP |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | ОМЛТ-0.125 1.2 кОм ±10% | 1 |  |
| R2 | ОМЛТ-0.125 91 кОм ±10% | 1 |  |
| R3 | ОМЛТ-0.125 1 МОм ±10% | 1 |  |
| R4 | ОМЛТ-0.125 300 Ом ±10% | 1 | Фильтр +15В |
| R5 | ОМЛТ-0.125 300 Ом ±10% | 1 | Фильтр -15В |
| R6 | ОМЛТ-0.125 10 кОм ±10% | 1 |  |
| R7 | Потенциометр СПО-0.25 560 кОм | 1 | Коррекция Kк2 |
| R8 | ОМЛТ-0.125 200 кОм ±10% | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1 | К73-17-63В 4.7 нФ ±10% | 1 | Входной |
| C2 | К10-17-50В 560 пФ ±5% | 1 | Шунт входа |
| C3 | К10-23-50В 68 пФ ±5% | 1 | Коррекция ВЧ |
| C4 | К50-6-63В 1 мкФ ±20% | 1 | Фильтр +15В |
| C5 | К50-6-63В 1 мкФ ±20% | 1 | Фильтр -15В |
| C6 | К73-17-63В 4.7 нФ ±10% | 1 | Межкаскадный |
| C7 | К50-6-63В 27 нФ ±20% | 1 | Выходной |

Заключение

В ходе курсового проекта был рассчитан предварительный усилитель на базе ОУ К574УД3. Обеспечен коэффициент усиления Ku = 3744 при заданных параметрах сигнала (требуемое Ku = 3750).

Все номиналы резисторов и конденсаторов выбраны из стандартных рядов E24 и E12, что гарантирует возможность практической реализации устройства. Расчеты частотных искажений подтвердили соответствие требованиям: Мн=1.2 (расчётное 1.169 на ВЧ), Мв=1.2.

Введена система коррекции коэффициента усиления второго каскада (R7, R8) для компенсации разброса номиналов резисторов. Установлены фильтры питания (R4, C4 и R5, C5) для подавления наводок по шинам питания.

Список использованной литературы

1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Ветров Б. Г.

2. Курс лекций по электронике. Ветров Б. Г.

3. Справочник по элементной базе электронных устройств.