МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

Факультет цифровых промышленных технологий

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Курсовая работа

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Тема: «Расчет усилительных каскадов на операционных усилителях»

Вариант 11

| Выполнил: Студент группы 20390 | Суровцев В.Е. |
| --- | --- |
| Проверил: Старший преподаватель | Ветров Б.Г. |

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание                                                     3

Расчет усилителя                                            4

5.1. Выбор элементной базы и количества каскадов          4

5.2. Расчет оконечного каскада                            5

5.3. Расчет первого (входного) каскада                    7

5.4. Составление схемы усилителя                          8

5.5. Расчет частотных искажений (нижние частоты)          8

5.6. Расчет частотных искажений (верхние частоты)         9

5.7. Корректировка коэффициента усиления                  10

5.8. Расчет элементов фильтров в цепи питания             10

5.9. Обоснование выбора элементной базы                   11

Заключение                                                  12

Список использованной литературы                            13

Задание

Расчет предварительного усилителя на ОУ

Основные параметры усилителя:

| Uг, мВ | Rг, кОм | Uн, В | Rн, Ом | fн, Гц | fв, кГц | Мн | Мв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 150 | 3 | 600 | 30 | 15 | 1,2 | 1,2 |

Основные параметры операционного усилителя (марка: К574УД3):

| f1, МГц | Kуо·10³ | Rвх, МОм | Свх, пФ | Uн max, В | Rн min, кОм | Uсм, мВ | Iп, мА | Uп, В | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 100 | 8 | ±12 | 2 | ±5 | 5 | ±15 | 200 |

Введение

Операционный усилитель (ОУ) — это высокоточный электронный усилитель напряжения с дифференциальными входами и одним выходом, обладающий чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Он выполняется в виде интегральной микросхемы и предназначен для выполнения математических операций (сложения, вычитания, интегрирования и т.д.) в аналоговых схемах.

Применение операционных усилителей (ОУ) даёт возможность создавать разнообразные электронные схемы и устройства: усилители, генераторы, фильтры, сумматоры, интеграторы, компараторы и др. В данной работе рассматриваются вопросы расчёта усилительных устройств на основе микросхем ОУ.

Параметры каскадов на ОУ определяются функциональным назначением устройств, в которых они применяются. В морской технике используются, например: предварительные, согласующие, широкополосные, избирательные, полосовые системы, усилители мощности, низкочастотные и высокочастотные модули, измерительные, устройства с малым энергопотреблением, малым уровнем собственных шумов и другие.

Усилители с разными названиями могут обладать одинаковой структурой и параметрами, но их наименование отражает основное назначение усилителя. К примеру, предварительный усиливает сигнал от удалённого датчика (генератора) до величины, необходимой для передачи по каналу связи (проводному, радио-, гидроакустическому и т.д.). При этом структура сигнала не должна искажаться как в процессе усиления, так и при трансляции по каналу связи.

В ходе данной работы будет проведен расчет предварительного усилителя на операционных усилителях для Варианта 11.

Расчет усилителя

5.1. Выбор элементной базы и количества каскадов

Усилитель обычно состоит из нескольких каскадов, которые должны иметь разные параметры и соответственно разные типы ОУ. В ОУ имеется два входа: инвертирующий (обозначается кружочком или знаком «−») и неинвертирующий. Существуют 3 основных схемы включения ОУ в усилительном каскаде. Мы будем использовать две: инвертирующее и неинвертирующее включение ОУ.

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте fв:

K = f1 / fв = 10.0 / 15.0 = 666.7

Коэффициент усиления усилителя:

Ku = Uн / Uг = 3.0 / 0.8·10⁻³ = 3750

Определим количество каскадов m в усилителе для получения заданного коэффициента усиления. При m=2 средний коэффициент усиления каскада составит √3750 = 61.2. Принимаем m = 2.

Выбор марки ОУ имеет много вариантов при различных исходных данных, выбираем один ОУ на все каскады усилителя – К574УД3.

Распределим усиление по каскадам: Kк1 = 78 (неинвертирующий), Kк2 = 48 (инвертирующий).

Расчет усилителя начнем с оконечного (2-го) каскада, чтобы учесть согласование между каскадами, генератором и нагрузкой.

Мощность на выходе: Pн = Uн²/Rн = 3.0²/600.0 = 15.0 мВт. Мощность маленькая, поэтому согласование усилителя и нагрузки возможно по напряжению.

5.2. Расчет оконечного каскада

Принципиальная электрическая схема 2-го каскада приведена на рис. 1:

Рис. 1 – Схема оконечного каскада

[Место для рисунка]

Для согласования выхода ОУ и нагрузки применяем эмиттерный повторитель на комплиментарных транзисторах V1 и V2 (КТ315В и КТ361Д). Комплиментарные транзисторы – транзисторы, у которых одинаковые параметры, но разный вид проводимости.

| Параметр | h21э | Uк max | f h21 | Iк max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность |  | В | МГц | мА |
| Величина | 30–100 | 30 | 100 | 100 |

Минимальное справочное сопротивление нагрузки выбранного ОУ Rн min = 2 кОм, а нагрузка Rн = 600.0 Ом.

Входное сопротивление эмиттерного повторителя:

Rвх_эп = h21э × Rн = 30 × 600.0 = 18.0 кОм > 2 кОм

Задаем входное сопротивление второго каскада R6 = 10 кОм (R6 > Rн min = 2 кОм).

Отношение (-R_ос/R6) = -Kк2 определяет коэффициент усиления второго каскада. Знак «−» показывает инверсию выходного сигнала относительно входного. Зададим Kк2 = 48.0. Чем меньше Kк2, тем больше отрицательная обратная связь (ООС), которая улучшает параметры каскада.

Коэффициент передачи цепи обратной связи 2-го каскада: β2 = R6/R_ос = 1/Kк2 = 0.0208

Получаем: R_ос = Kк2 × R6 = 48.0 × 10 кОм = 480 кОм

Ближайший стандартный номинал: R_ос = 480 кОм.

Для компенсации разброса номиналов заменяем R_ос на потенциометр R7 и постоянный резистор R8:

R7 = 1,2 × R_ос = 1,2 × 480 кОм = 576 кОм → стандартный 560 кОм (СПО-0,25)

R8 = 0,4 × R_ос = 0,4 × 480 кОм = 192 кОм → стандартный 200 кОм (ОМЛТ-0,125)

Проверка Kк2 при среднем положении потенциометра:

Kк2_ср = (R7/2 + R8)/R6 = (280 кОм + 200 кОм)/10 кОм = 48.0 ≈ 48.0

Выходное сопротивление микросхемы ОУ с ООС:

Rвых_ОУ с ООС = Rвых/(1 + β2·Kуо) = 200/(1 + 0.0208·20000) ≈ 0.5 Ом

Выходное сопротивление усилителя, равное выходному сопротивлению эмиттерного повторителя:

Rвых_у = Rвых_ОУ с ООС / h21э = 0.5/30 ≈ 0.02 Ом

Входное сопротивление второго каскада: Rвх2 = R6 = 10 кОм.

5.3. Расчет первого (входного) каскада

Входной каскад согласует генератор с усилителем. Для согласования их по напряжению необходимо чтобы выполнялось соотношение Rвх ус >> Rг. Возьмем R3 = 7·Rг = 7·150 кОм = 1.05 МОм. Возьмем ближайшее стандартное значение R3 = 1 МОм.

Определим Rвх ОУ1: Rвх_ОУ1 = Rвх_ОУ·(1 + β1·Kуо) = 100.0·(1 + 0.0128·20000) ≈ 25741 МОм.

На рис. 2 приведена схема входного каскада:

Рис. 2 – Схема первого каскада

[Место для рисунка]

Коэффициент усиления первого каскада (неинвертирующее включение):

Kк1 = 1 + R2/R1 = 78.0

Задаём R1 = 1.2 кОм. Тогда R2 = (Kк1 − 1)·R1 = (78.0 − 1)·1.2 кОм = 92.4 кОм.

Ближайший стандартный номинал: R2 = 91 кОм.

Фактический коэффициент усиления: Kк1_факт = 1 + 91 кОм/1.2 кОм = 76.83.

Фактический общий коэффициент усиления: Ku_факт = Kк1_факт × Kк2_ср = 76.83 × 48.0 = 3688 ≈ 3750.

Выходное сопротивление первого каскада:

Rвых_ОУ1 = Rвых/(1 + β1·Kуо) = 200/(1 + 0.0128·20000) ≈ 0.8 Ом

К выходу подключен и резистор R2, но его сопротивление значительно больше и им можно пренебречь (параллельное включение).

При расчете каскадов мы не использовали параметры ОУ на постоянном токе. В современных микросхемах их можно не учитывать, если не надо усиливать постоянный ток. Для уменьшения влияния этих параметров в состав схемы включены переходные конденсаторы.

5.4. Составление схемы усилителя

Рассчитав каскады, объединим их в усилитель. Соединим выход первого каскада с входом второго. При расчете каскадов мы использовали одинаковую индексацию элементов, теперь проведем общую индексацию элементов слева направо.

Рис. 3 – Принципиальная электрическая схема усилителя

[Место для рисунка]

Выводы усилителя: вход, общий (земля), выход, +15 В, −15 В подсоединяем к разъему, использовав шину, в которую провода от выводов усилителя к разъему входят каждый под своим номером. Номер пишется в начале провода и в конце.

5.5. Расчет частотных искажений (нижние частоты)

«Частотные искажения» (ЧИ) — это изменения коэффициента усиления в пределах полосы рабочих частот. ЧИ оцениваются коэффициентом частотных искажений на нижней Мн и верхней Мв граничных частотах и зависят от реактивных элементов усилителя.

Коэффициент частотных искажений на нижних частотах определяется наличием разделительных конденсаторов (дифференцирующих цепочек) в схеме усилителя — это С1, С2, С6, С7. Переходные конденсаторы устраняют влияние параметров ОУ на постоянном токе на работу усилителя, делая коэффициент усиления каскада на постоянном токе Kк = 1.

Мн = М_С1 · М_С2 · М_С6 · М_С7

М_С = √(1 + 1/(ω·C·RΣ)²);   C ≥ 1/(ω·RΣ·√(М_С² − 1))

где RΣ = R_лев + R_пр — сумма резисторов слева и справа от конденсатора.

Предполагая, что все конденсаторы вносят одинаковые частотные искажения, найдем коэффициент ЧИ одного конденсатора:

Мнс = √Мн = √1.2 = 1.0954;   √(Мнс² − 1) = 0.4472

Определим RΣ и емкость для каждого конденсатора:

C1 (входной): RΣ = Rг + R3 = 150 кОм + 1 МОм = 1.15 МОм

C1 ≥ 1/(2π·30.0·1.15 МОм·0.4472) = 10.3154 пФ

Принимаем C1 = 10 пФ (стандартный номинал).

C2 (шунт на входе, параллельно R3): RΣ = R3 = 1 МОм

C2 ≥ 1/(2π·30.0·1 МОм·10) = 5.30516e-10 Ф (для фильтрации ВЧ помех)

Принимаем C2 = 5.1e-10 Ф.

C6 (межкаскадный): RΣ = R6 = 10 кОм

C6 ≥ 1/(2π·30.0·10 кОм·0.4472) = 1.18627 нФ

Принимаем C6 = 1.2 нФ.

C7 (выходной): RΣ = Rн = 600 Ом

C7 ≥ 1/(2π·30.0·600 Ом·0.4472) = 19.7712 нФ

Принимаем C7 = 20 нФ.

Проверка: Xc7 на fн = 1/(2π·30.0·20 нФ) = 265.3 Ом << Rн = 600.0 Ом ✓

Конденсаторы емкостью > 5 мкФ по габаритным показателям лучше брать полярные, но полярности в точках схемы рассчитать или создать достаточно трудно. Для получения неполярного конденсатора включаются два полярных последовательно встречно (плюс к плюсу), при этом емкость уменьшается в два раза.

Получается:

C1 — два конденсатора емкостью 20 пФ (по 10 пФ каждый, включены встречно-последовательно)

C7 — два конденсатора емкостью 40 нФ (по 20 нФ каждый, включены встречно-последовательно)

5.6. Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Частотные искажения на верхних частотах обусловлены частотными свойствами транзисторов и операционных усилителей. Для подстройки заданного значения используется конденсатор С3 в первом каскаде.

Мв = Мв_ОУ1 · Мв_ОУ2 · Мв_тр · Мв_С3

Найдем ЧИ за счет активных элементов схемы:

Мв_ОУ1 = √(1 + (Kк1·fв/f1)²) = √(1 + (78.0·15.0к/10.0М)²) = 1.0068

Мв_ОУ2 = √(1 + (Kк2·fв/f1)²) = √(1 + (48.0·15.0к/10.0М)²) = 1.0026

Мв_тр  = √(1 + (fв/f_h21)²) = √(1 + (15.0к/100.0М)²) = 1.0000

Найдем ЧИ за счет активных элементов схемы:

Мв_акт = Мв_ОУ1 · Мв_ОУ2 · Мв_тр = 1.0094

Оставшиеся ЧИ на верхних частотах отнесем к конденсатору С3:

Мв_С3 = Мв / Мв_акт = 1.2 / 1.0094 = 1.189

C3 = √(Мв_С3² − 1) / (2π·fв·R2) = √(0.4132) / (2π·15.0к·91 кОм) = 7.49518e-11 Ф

Принимаем стандартный номинал C3 = 7.5e-11 Ф.

Проверка:

Xc3 на fв = 1/(2π·15.0к·7.5e-11 Ф) = 141.5 кОм

Мв_С3_проверка = √(1 + (R2/Xc3)²) = √(1 + (91 кОм/141.5к)²) = 1.189

Мв_общ = Мв_акт · Мв_С3_проверка = 1.0094 · 1.189 = 1.200 ≤ 1.2 ✓

5.7. Корректировка коэффициента усиления

Коэффициент усиления каскада определяется двумя резисторами, каждый из них может иметь сопротивление отличающееся на ±10% от номинального, поэтому Kк может иметь разброс ±20%. У двух каскадов разброс значения Ku может достигать ±40%.

Для компенсации разброса мы рассчитанный резистор обратной связи второго каскада R_ос = 480 кОм заменим на два R7 и R8 по новой индексации.

R7 — переменный резистор (потенциометр), меняет сопротивление на 120% от R_ос: R7 = 1,2·480 кОм = 576 кОм → 560 кОм (СПО-0,25)

R8 — постоянный резистор, 40% от R_ос: R8 = 0,4·480 кОм = 192 кОм → 200 кОм (ОМЛТ-0,125)

Коэффициент усиления второго каскада изменяется:

Kк2_min = R8/R6 = 200 кОм/10 кОм = 20.0

Kк2_max = (R7 + R8)/R6 = (560 кОм + 200 кОм)/10 кОм = 76.0

Kк2_ср = (R7/2 + R8)/R6 = 48.0 ≈ 48.0

5.8. Расчет элементов фильтров в цепи питания

Протекающий через нагрузку выходной ток создает на внутреннем сопротивлении источников питания напряжение на частотах сигнала. Это напряжение передается на первый каскад, где по величине может сравниться с входным напряжением генератора. Для устранения (уменьшения) наводки по проводам питания на них ставят фильтры, защищающие первый каскад от наводок. Простейший фильтр — интегрирующая цепочка.

Ток питания микросхемы ОУ Iп = 5.0 мА, протекая по резистору фильтра, создает падение напряжения, которое уменьшает напряжение питания микросхемы. Обычно допускают 10% уменьшение питания:

ΔU = 0,1·Uп = 0,1·15.0 = 1.5 В = Rф·Iп

Сопротивление резистора фильтра:

Rф = ΔU/Iп = 1.5/0.005 = 300 Ом

Сопротивление конденсатора фильтра X_Сф должно быть значительно меньше Rф для эффективного деления (уменьшения) наводки. На низких частотах обычно берут соотношение 1/100:

X_Сф = 1/(ω·Cф) = Rф/100;   Cф = 100/(ω·Rф) = 100/(2π·30.0·300) = 1.76839 мкФ

Выбираем: R4 = R5 = 300 Ом (стандартное значение), C4 = C5 = 2000 мкФ (по методичке, ближайшее стандартное).

5.9. Обоснование выбора элементной базы

Перечень элементов представлен в таблице ниже:

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операционные усилители |  |  |
| A1, A2 | К574УД3 | 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| V1 | КТ315В | 1 | NPN |
| V2 | КТ361Д | 1 | PNP |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | ОМЛТ-0,125 1.2 кОм ±10% | 1 |  |
| R2 | ОМЛТ-0,125 91 кОм ±10% | 1 |  |
| R3 | ОМЛТ-0,125 1 МОм ±10% | 1 |  |
| R4 | ОМЛТ-0,125 300 Ом ±10% | 1 | Фильтр +15В |
| R5 | ОМЛТ-0,125 300 Ом ±10% | 1 | Фильтр −15В |
| R6 | ОМЛТ-0,125 10 кОм ±10% | 1 |  |
| R7 | Потенциометр СПО-0,25 560 кОм | 1 | Коррекция Kк2 |
| R8 | ОМЛТ-0,125 200 кОм ±10% | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1 | К73-17-63В 10 пФ ±10% | 1 | Входной |
| C2 | К10-17-50В 5.1e-10 Ф ±5% | 1 | Шунт входа |
| C3 | К10-23-50В 7.5e-11 Ф ±5% | 1 | Коррекция ВЧ |
| C4 | К50-6-63В 2 мкФ ±20% | 1 | Фильтр +15В |
| C5 | К50-6-63В 2 мкФ ±20% | 1 | Фильтр −15В |
| C6 | К73-17-63В 1.2 нФ ±10% | 1 | Межкаскадный |
| C7 | К50-6-63В 20 нФ ±20% | 1 | Выходной |

Заключение

В ходе курсового проекта на базе операционного усилителя К574УД3 был рассчитан и проанализирован двухкаскадный предварительный усилитель. Разработана принципиальная схема устройства, включающая входной каскад с неинвертирующим включением ОУ для высокого входного сопротивления и оконечный инвертирующий каскад с эмиттерным повторителем на комплементарных транзисторах (КТ315В, КТ361Д) для согласования с низкоомной нагрузкой.

Проведен расчет и оценка частотных искажений в нижней (Мн = 1.2) и верхней (Мв = 1.2) полосах частот, определены номиналы разделительных (C1, C2, C6, C7) и корректирующего (C3) конденсаторов.

Для обеспечения стабильного коэффициента усиления (Ku = 3744) и компенсации его возможного разброса (±40%) из-за допусков резисторов, в цепь обратной связи второго каскада введен потенциометр (R7 = 560 кОм) с последовательным резистором (R8 = 200 кОм), сопротивление которого составляет 40% от расчетного значения.

Дополнительно выполнены расчеты элементов RC-фильтров (R4 = R5 = 300 Ом, C4 = C5 = 2000 мкФ) в цепях питания для подавления наводок по шинам ±15 В. Все заданные требования к параметрам предварительного усилителя (коэффициент усиления, входное/выходное сопротивление, частотный диапазон, искажения) успешно выполнены.

Основным упущением в работе является недостаточный анализ нелинейных искажений. В частности, не представлен расчет коэффициента гармоник (Kг), существенно влияющего на качество выходного сигнала. Не рассмотрены методы снижения искажений в эмиттерном повторителе, а также влияние температурных эффектов на параметры транзисторов и паразитных емкостей монтажа на АЧХ в области верхних частот.

Список использованной литературы

1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Ветров Б. Г.

2. Курс лекций по электронике. Ветров Б. Г.

3. Справочник по элементной базе электронных устройств.