МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Санкт-Петербургский государственный морской технический университет”

(СПбГМТУ)

__________________________________________________________________

Факультет цифровых промышленных технологий

Направление подготовки 09.03.01.02 Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий

Курсовая работа

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Тема: «Расчет усилительных каскадов на операционных усилителях»

Вариант 22

| Выполнил Студент группы 20290 | Суровцев В.Е. |
| --- | --- |
| Проверил Старший преподаватель | Ветров Б.Г. |

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание	3

Расчет согласующего усилителя на ОУ	3

Введение	4

Расчет усилителя	5

Выбор элементной базы и количества каскадов	5

Расчет конечного каскада	7

Расчет первого (входного) каскада	9

Составление схемы усилителя	10

Расчет частотных искажений (нижние частоты)	10

Расчет частотных искажений (верхние частоты)	11

Корректировка коэффициента усиления	12

Расчет элементов фильтров в цепи питания	13

Обоснование выбора элементной базы	14

Заключение	15

Список использованной литературы	16

Задание

Расчет согласующего усилителя на ОУ

Основные параметры усилителя:

| Uг, мВ | Rг, кОм | Uн, В | Rн, Ом | fн, Гц | fв, кГц | Мн | Мв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 150 | 3,5 | 130 | 50 | 50 | 1,3 | 1,3 |

Основные параметры операционного усилителя (марка: К574УД3)

| f1, МГц | Kyu (103) | Rвх, МОм | Cвх, пФ | Uн max, В | Rн min, кОм | Uсм, мВ | Iп, мА | Uп, В | Rвых Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 100 | 8 | +-12 | 2 | +-5 | 5 | +-15 | 200 |

Введение

Операционный усилитель (ОУ) — это высокоточный электронный усилитель напряжения с дифференциальными входами и одним выходом, обладающий чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Он выполняется в виде интегральной микросхемы и предназначен для выполнения математических операций (сложения, вычитания, интегрирования и т.д.) в аналоговых схемах.

Применение операционных усилителей (ОУ) даёт возможность создавать разнообразные электронные схемы и устройства: усилители, генераторы, фильтры, сумматоры, интеграторы, компараторы и др. В данной работе рассматриваются вопросы расчёта усилительных устройств на основе микросхем ОУ. В одном корпусе микросхемы может быть размещено от 1 до 4 однотипных ОУ.

Параметры каскадов на ОУ определяются функциональным назначением устройств, в которых они применяются. В морской технике используются, например: предварительные, согласующие, широкополосные, избирательные, полосовые системы, усилители мощности, низкочастотные и высокочастотные модули, измерительные, устройства с малым энергопотреблением, малым уровнем собственных шумов и другие.

Усилители с разными названиями могут обладать одинаковой структурой и параметрами, но их наименование отражает основное назначение усилителя. К примеру, предварительный усиливает сигнал от удалённого датчика (генератора) до величины, необходимой для передачи по каналу связи (проводному, радио-, гидроакустическому и т.д.). При этом структура сигнала не должна искажаться как в процессе усиления, так и при трансляции по каналу связи.

В ходе данной работы будет проведен расчет согласующего усилителя на операционных усилителях.

Расчет усилителя

Выбор элементной базы и количества каскадов

Усилитель обычно состоит из нескольких каскадов, которые должны иметь разные параметры и соответственно разные типы ОУ. В ОУ имеется два входа инвертирующий (обозначается кружочком или знаком (-)) и не инвертирующий. Существуют 3 основных схемы включения ОУ в усилительном каскаде. Мы будем использовать две: инвертирующее и не инвертирующее включение ОУ. В первой выходной сигнал сдвинут относительно входного сигнала на 180°(инвертирован), во втором сигналы совпадают по фазе. Правда это относится к низким частотам, на высоких появляются фазовые искажения за счет частотных свойств ОУ. Нужный коэффициент усиления каскада на ОУ задается введением отрицательной обратной связи (ООС) с помощью делителя с выхода на инвертирующий вход.

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте fВ:

Kf=f1fB

Коэффициент усиления усилителя:

KУ=UнUг

Этот коэффициент является произведением коэффициентов усиления каскадов, входящих в усилитель. При этом подразумевается, что каскады согласованы по напряжению.

Точный расчет возможен при наличии всех данных, формулы для расчета становятся громоздкими и трудно вычисляемые. Кроме того элементы выпускаются с большими допусками, мы будем использовать элементы с допуском ±10 % , это приводит к необходимости производить настройку радиоаппаратуры. Номинальные значения резисторов и конденсаторов могут принимать следующие значения: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. Эти значения умножаются на 10n . Рассчитанные значения округляются до номинальных. Поэтому нет необходимости производить расчеты с большой точностью, достаточно 2-3-х значащих цифр

Выбор марки ОУ имеет много вариантов при различных исходных данных, выбираем один ОУ на все каскады усилителя – К574УД3.

Для этой микросхемы можно определить: максимальный коэффициент усиления на верхней граничной частоте:

Kf=f1fB=10·10650·103=200

Находим коэффициент усиления проектируемого усилителя:

KУ=UНUГ=3,50,6·10-3=5833

Определим количество каскадов - m в усилителе для получения заданного коэффициента усиления:

KК СР=KУ1m<Kf

KК СР=583312=76,38<200

KК СР=583313=18<200

В нашем случае каскадов будет 2.

Распределим усиление по каскадам:

KУ=KК1·KК2=78·75≈5833

Расчет усилителя начнем с оконечного (2) каскада, чтобы учесть согласование между каскадами, генератором и нагрузкой.

Первый каскад выбираем по не инвертирующей схеме включения, для получения высокого входного сопротивления усилителя.

Во втором каскаде используем инвертирующую схему для уменьшения пульсаций, которые создаются на источнике питания при протекании токов сигнала.

Мощность на выходе:

PН=UН2RН=12,25130=0,094 Вт

Мощность маленькая, поэтому согласование усилителя и нагрузки возможно по напряжению.

Расчет конечного каскада

Принципиальная электрическая схема 2 каскада приведена на рис.1:

Рис.1 – Схема оконченного каскада

Для согласования выхода ОУ и нагрузки применяем эмиттерный повторитель на комплиментарных транзисторах (V1 и V2 на схеме) – КТ315В и КТ361Д. Комплиментарные транзисторы – транзисторы, у которых одинаковые параметры, но разный вид проводимости. Их параметры представлены в таблице ниже:

| Параметр | h21Э | UК max | fh21 | IК max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность |  | В | МГц | мА |
| Величина | 30--100 | 30 | 100 | 100 |

Минимальное справочное сопротивление нагрузки выбранного ОУ RH min=2кОм, а нагрузка RН=130 Ом.

Входное сопротивление ЭП:

RВХ ЭП=h21Э*RН=30*130=3900 Ом=3,9 кОм>RН min=2 кОм

Найдем значения резисторов и основные параметры каскада:

R1 определяет входное сопротивление каскада и является нагрузкой предыдущего каскада, поэтому:

R1>RHmin=2кОм

Выбираем R1=10 кОм.

Отношение -R2R1=KК2 определяет коэффициент усиления третьего каскада. Знак (-) показывает инверсию выходного сигнала относительно входного. Зададим КК2= 75. Чем меньше КК2, тем больше отрицательная обратная связь (ООС), которая улучшает параметры каскада. В нашем случае необходимо уменьшать коэффициент гармоник КГ (коэффициент нелинейных искажений формы сигнала). Нелинейные искажения появляются за счет нелинейности начального участка вольтамперных характеристик (ВАХ) транзисторов.

KГ ООС=KГ(1+β2Kf); β2=R1R2-коэффициент передачи цепи обратной связи 2 каскада.

Получаем:

R2R1=KК2=1β

Отсюда:

R2=KК2·R1=75·10·103=750*103 Ом=750 кОм

Выберем ближайший стандартный номинал R2=750 кОм.

Выходное сопротивление микросхемы ОУ с ООС определяется:

β3=R1R2=10*103750*103=0,013

RВЫХ ОУ=RВЫХ ОУ СПР(1+β3Kf)=200(1+0,013·200)=55,5 Ом

Выходное сопротивление усилителя, равное выходному сопротивлению эмиттерного повторителя:

RВЫХ У=RВЫХ ЭП=RВЫХ ОУh21Э=55,530=1,85 Ом

Входное сопротивление второго каскада:

RВХ2=R1=10 кОм

Расчет первого (входного) каскада

Входной каскад согласовывает генератор с усилителем. Для согласования их по напряжению необходимо чтобы выполнялось соотношение:

RГ≪RВХ УС=RВХ К1=R3||RВХ ОУ1≈R3

Возьмем R3= 7 RГ = 7·150·103 = 1,05 МОм. Возьмем ближайшее стандартное значение R3=1,1 МОм.

Определим RВХ ОУ1:

RВХ ОУ1=RВХ ОУ СПР1+β1Kf=100·106·1+20078=356·106Ом=356 МОм

На рис.2 приведена схема входного каскада:

Рис.3 - Схема первого каскада

Коэффициент усиления первого каскада KК1=1+R2R1=78

Если задать R1= 1,2 кОм, то R2= 91 кОм:

1+R2R1=1+91·1031,2·103=76,83≈KК1 – равенство равно.

В маломощных схемах Р < 0,1 Вт, резисторы обычно 1-10 кОм.

Выходное сопротивление первого каскада:

RВЫХ ОУ1=RВЫХ СПР1+β1Kf=2001+0,013·200=55,5 Ом

К выходу подключен и резистор R2, но его сопротивление значительно больше 18,2 Ом и им можно пренебречь (параллельное включение).

При расчете каскадов мы не использовали параметры ОУ на постоянном токе в современных микросхемах их можно не учитывать, если не надо усиливать постоянный ток. Для уменьшения влияния этих параметров в состав схемы включены переходные конденсаторы.

Составление схемы усилителя

Рассчитав каскады, объединим их в усилитель. Соединим выход первого каскада с входом второго. При расчете каскадов мы использовали одинаковую индексацию элементов, теперь проведем общую индексацию элементов слева на право. На схеме представлены элементы, которые мы рассчитаем дальше и скажем об их назначении.

Выводы усилителя: вход, общий (земля), выход, +15 В, -15 В подсоединяем к разъему использовав шину, в которую провода от выводов усилителя к разъему входят каждый под своим номером. Номер пишется в начале провода и в конце.

Расчет частотных искажений (нижние частоты)

«Частотные искажения» (ЧИ) это изменения коэффициента усиления в пределах полосы рабочих частот. ЧИ оцениваются коэффициентом частотных искажений на нижней МН и верхней МВ граничных частотах и зависят от реактивных элементов усилителя».

Коэффициент частотных искажений на нижних частотах определяется наличием разделительных конденсаторов (дифференцирующих цепочек) в схеме усилителя это С1, С2, С6, С7. Переходные конденсаторы устраняют влияние параметров ОУ на постоянном токе на работу усилителя, делая коэффициент усиления каскада на постоянном токе КК=1. Расчет переходных конденсаторов сводится к получению заданного MН=KКKКн.

MН=MНС1·MНС2·MНС6·MНС7

MНС=1+1wнCRΣ2

C≥1(wнRΣMНС2-1)

RΣ=RЛЕВ+RПР– сумма резисторов слева и справа от конденсатора.

Предполагая, что все конденсаторы вносят одинаковые частотные искажения, найдем коэффициент ЧИ одного конденсатора.

MНС=6MН=61,3=1,045

wн=2πfН=6,28·50=314 радc

C≥1(314·RΣ1,0452-1)=1,05·10-2RΣ Ф

Определим RΣ и емкость для каждого конденсатора:

С1:0+R1=0+1,2·103=1,2·103 Ом=1,2 кОм;   C1=8,75 мкФ;

C2:RГ+R3=150·103+1,1·106=1,25·106 Ом= 1,25 МОм;   C2=8,4 нФ;

C6: RВЫХ ОУ1+R6= 55,5+10·103=10055,5 Ом=10,0555 кОм;   C6=1,04 мкФ;

C7: RВЫХ У+RН= 1,85+130=131,85 Ом;  C7=79,6 мкФ

Подберем соответствующие значения для конденсаторов:

С1=9,1 мкФ; С2=8,2 нФ; C6=1 мкФ; C7=82 мкФ

Конденсаторы емкостью > 5 мкФ, по габаритным показателям лучше брать полярные, но полярности в точках схемы рассчитать или создать достаточно трудно. Для получения неполярного конденсатора включаются два полярных последовательно встречно (плюс к плюсу), при этом емкость уменьшается в два раза. 
Получается:

C1 - два конденсатора емкостью 180 мкФ

C7 – два конденсатора емкостью 160 мкФ

Расчет частотных искажений (верхние частоты)

Частотные искажения на верхних частотах обусловлены частотными свойствами транзисторов, операционных усилителей для подстройки заданного значения используется конденсатор С3 в первом каскаде.

MВ=MВ ОУ1·MВ ОУ2·MВ ТР·MВ С3

MВ ОУ1=1+KК1Kf20,5=1+7820020,5=1,07

MВ ОУ2=1+KК2Kf20,5=1+7520020,5=1,068

MВ ТР=1+fвfh2120,5=1+50·103100·10620,5=1

Найдем ЧИ за счет активных элементов схемы:

MВА=MВ ОУ1·MВ ОУ2·MВ ТР=1,07·1,068·1=1,14=ЧИ на верхних частотах.

Оставшиеся ЧИ на верхних частотах отнесем к конденсатору С3:

MВ С3=MВMВА=1,31,14=1,14;

C3=(MВ С32-1)0,5 (wВR2)= (1,142-1)0,56,28·50·103·91·103=19,16 пФ

Корректировка коэффициента усиления

Коэффициент усиления каскада определяется двумя резисторами, каждый из них может иметь сопротивление отличающееся на ±10% от номинального, поэтому КК может иметь разброс ± 20%. У трех каскадов разброс значения КУ может достигать ±60%.

Для компенсации разброса мы рассчитанный резистор второго каскада R2 = 750 кОм заменим на два R7 и R8 по новой индексации. При чем R7 переменный резистор (потенциометр), который меняет свое сопротивление на 120% от расчетного R2:

R7=1,2·R2=9·105 Ом=900 кОм

Резистор R9 имеет сопротивление 40% от расчетного:

R8=0,4·R2=3·105 Ом=300 кОм

Коэффициент усиления второго каскада изменяется:

KК2 min=1+(R7+R8)R6=1+(0+300·103)10·103=31

KК2 max=1+(R7+R8)R6=1+(900·103+300·103)10·103=121

Расчет элементов фильтров в цепи питания

Протекающий через нагрузку выходной ток создает на внутреннем сопротивлении источников питания напряжение на частотах сигнала, это напряжение передается на первый каскад, где по величине может сравниться с входным напряжением генератора. Для устранения (уменьшения) наводки по проводам питания на них ставят фильтры, защищающие первый каскад от наводок. Простейшая фильтр-интегрирующая цепочка. Ток питания микросхемы ОУ IП = 5 мА протекая по резистору фильтра создает падение напряжения, которое уменьшает напряжение питания микросхемы. Обычно допускают 10% уменьшение питания:

UФ=0,1UП=0,1·15=1,5 В=RФ·IП

Сопротивление резистора фильтра:

RФ=UФIП=1,50,005=300 Ом

Сопротивление конденсатора фильтра XСф должно быть значительно меньше RФ для эффективного деления (уменьшения) наводки, на низких частотах обычно берут соотношение 1/100.

XСФ=1(wН·CФ)=RФ100;

CФ=100wН·RФ=1006,28·50·300=0,001 Ф

Выбираем R4=R5=300 Ом (стандартное значение), C4=C5= 1000 мкФ.

Обоснование выбора элементной базы

Перечень элементов представлен в таблице ниже:

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операционные усилители |  |  |
| Д1, Д2 | К574УД3 | 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| V1 | КТ315В | 1 |  |
| V2 | КТ361Д | 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | ОМЛТ-0.125 1,2 кОм ±10% | 1 |  |
| R2 | ОМЛТ-0.125 91 кОм ±10% | 1 |  |
| R3 | ОМЛТ-0.125 1,1 МОм ±10% | 1 |  |
| R4 | ОМЛТ-0.125 300 Ом ±10% | 1 |  |
| R5 | ОМЛТ-0.125 300 Ом ±10% | 1 |  |
| R6 | ОМЛТ-0.125 10 кОм ±10% | 1 |  |
| R7 | Потенциометр СПО-0.25 910 кОм | 1 |  |
| R8 | ОМЛТ-0.125 300 кОм ±10% | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1 | К73-17-63 В-9,1 мкФ ±10% | 1 |  |
| C2 | К10-17-50 В-8,2 нФ ±5% | 1 |  |
| C3 | К10-23-50 В-20 пФ ±5% | 1 |  |
| C4 | К73-17-63 В-1000 мкФ ±10% | 1 |  |
| C5 | К73-17-63 В-1000 мкФ ±10% | 1 |  |
| C6 | К73-17-63 В-1 мкФ ±10% | 1 |  |
| C7 | К73-17-63 В-82 мкФ ±10% | 1 |  |

Заключение

В ходе курсового проекта на базе операционного усилителя К574УД3 был рассчитан и проанализирован двухкаскадный согласующий усилитель. Разработана принципиальная схема устройства, включающая входной каскад с неинвертирующим включением ОУ для высокого входного сопротивления и оконечный инвертирующий каскад с эмиттерным повторителем на комплементарных транзисторах (КТ315В, КТ361Д) для согласования с низкоомной нагрузкой. Проведен расчет и оценка частотных искажений в нижней (MН=1.3) и верхней (MВ=1.3) полосах частот, определены номиналы разделительных (C1,C2,C6,C7 ) и корректирующего (C3) конденсаторов.

Для обеспечения стабильного коэффициента усиления (KУ=5833) и компенсации его возможного разброса (±20%) из-за допусков резисторов, в цепь обратной связи второго каскада введен потенциометр (R7=910 кОм) с последовательным резистором (R8=300 кОм), сопротивление которого составляет 40% от расчетного значения R2.

Дополнительно выполнены расчеты элементов RC-фильтров (R4=R5=300 Ом, C4=C5=1000 мкФ) в цепях питания для подавления наводок по шинам ± 15 В. Все заданные требования к параметрам согласующего усилителя (коэффициент усиления, входное/выходное сопротивление, частотный диапазон, искажения) успешно выполнены. Выбор ОУ К574УД3 подтвержден его техническими характеристиками, соответствующими требованиям проекта (высокий Kу0, подходящие f1, Rвх, Rвыхmin).

Основным упущением в работе является недостаточный анализ нелинейных искажений. В частности, не представлен расчет коэффициента гармоник (KГ), существенно влияющего на качество выходного сигнала, особенно при работе с максимальной амплитудой (Uн=3.5В). Не рассмотрены методы снижения искажений в эмиттерном повторителе (оптимизация режима покоя, применение более глубокой местной ООС), а также влияние температурных эффектов на параметры транзисторов и паразитных емкостей монтажа на АЧХ в области верхних частот, что может снизить стабильность работы реального устройства.

Список использованной литературы

  - Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Ветров Б. Г.

  - Курс лекций по электронике. Ветров Б. Г.