МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"

(СПбГМТУ)

Курсовая работа

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Тема: «Расчёт усилительных каскадов на операционных усилителях»

Вариант 11

| Выполнил Студент группы 20250 | Осипов М. Д. |
| --- | --- |
| Проверил Старший преподаватель | Ветров Б. Г. |

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Задание	3

Исходные данные:	3

Параметры выбранного ОУ (К574УД3):	3

2. Введение	4

3. Расчёт усилителя	5

3.1. Выбор элементной базы и количества каскадов	5

3.2. Расчёт оконечного каскада	7

3.3. Расчёт первого (входного) каскада	8

3.4. Составление схемы усилителя	9

3.5. Расчёт частотных искажений на нижних частотах	9

3.6. Расчёт частотных искажений на верхних частотах	11

3.7. Корректировка коэффициента усиления	11

3.8. Расчёт элементов фильтров в цепи питания	12

3.9. Обоснование выбора элементной базы (спецификация)	13

4. Заключение	14

5. Список использованной литературы	15

# 1. Задание

Тема: Предварительный усилитель на операционных усилителях

Вариант: 11

## Исходные данные:

| Параметр | Обозначение | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение | Uг | 0,8 | мВ |
| Внутреннее сопротивление генератора | Rг | 150 | кОм |
| Выходное напряжение на нагрузке | Uн | 3,0 | В |
| Сопротивление нагрузки | Rн | 600 | Ом |
| Нижняя граничная частота | fн | 30 | Гц |
| Верхняя граничная частота | fв | 15 | кГц |
| Коэффициент частотных искажений на нижних частотах | Мн | 1,2 | — |
| Коэффициент частотных искажений на верхних частотах | Мв | 1,2 | — |

## Параметры выбранного ОУ (К574УД3):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| f₁ | 10 МГц |
| Ku₀ | 20 · 10³ |
| Rвх | 100 кОм |
| Свх | 8 пФ |
| Uн макс | ±12 В |
| Rн мин | 2 кОм |
| Uсм | ±5 мВ |
| Iп | 5 мА |
| Uп | ±15 В |
| Rвых | 200 Ом |

# 2. Введение

Операционный усилитель (ОУ) — это высокоточный электронный усилитель напряжения с дифференциальными входами и одним выходом, обладающий чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Он выполняется в виде интегральной микросхемы и предназначен для выполнения математических операций (сложения, вычитания, интегрирования и т.д.) в аналоговых схемах.

Применение операционных усилителей даёт возможность создавать разнообразные электронные схемы и устройства: усилители, генераторы, фильтры, сумматоры, интеграторы, компараторы и др. В данной работе рассматриваются вопросы расчёта усилительных устройств на основе микросхем ОУ. В одном корпусе микросхемы может быть размещено от 1 до 4 однотипных ОУ.

Параметры каскадов на ОУ определяются функциональным назначением устройств, в которых они применяются. В морской технике используются, например: предварительные, согласующие, широкополосные, избирательные, полосовые системы, усилители мощности, низкочастотные и высокочастотные модули, измерительные, устройства с малым энергопотреблением, малым уровнем собственных шумов и другие.

Усилители с разными названиями могут обладать одинаковой структурой и параметрами, но их наименование отражает основное назначение. Предварительный усилитель усиливает сигнал от удалённого датчика (генератора) до величины, необходимой для передачи по каналу связи (проводному, радио-, гидроакустическому и т.д.), причём структура сигнала не должна искажаться как в процессе усиления, так и при трансляции по каналу связи.

В ходе данной работы будет проведён расчёт предварительного усилителя на операционных усилителях.

# 3. Расчёт усилителя

## 3.1. Выбор элементной базы и количества каскадов

Усилитель обычно состоит из нескольких каскадов, которые должны иметь разные параметры и соответственно разные типы ОУ. В ОУ имеется два входа: инвертирующий (обозначается кружочком или знаком «–») и не инвертирующий. Существуют 3 основные схемы включения ОУ в усилительном каскаде. Мы будем использовать две: инвертирующее и не инвертирующее включение ОУ. В первой выходной сигнал сдвинут относительно входного сигнала на 180° (инвертирован), во втором сигналы совпадают по фазе. Нужный коэффициент усиления каскада на ОУ задаётся введением отрицательной обратной связи (ООС) с помощью делителя с выхода на инвертирующий вход.

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте fв:

Kf=f1fв

Коэффициент усиления усилителя:

Ky=UнUг
Этот коэффициент является произведением коэффициентов усиления каскадов, входящих в усилитель. При этом подразумевается, что каскады согласованы по напряжению.

Точный расчёт возможен при наличии всех данных, формулы для расчёта становятся громоздкими и трудно вычисляемыми. Кроме того, элементы выпускаются с большими допусками, мы будем использовать элементы с допуском ±10%, это приводит к необходимости производить настройку радиоаппаратуры. Номинальные значения резисторов и конденсаторов могут принимать следующие значения: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. Эти значения умножаются на 10ⁿ. Рассчитанные значения округляются до номинальных. Поэтому нет необходимости производить расчёты с большой точностью, достаточно 2–3 значащих цифр.

Выбор марки ОУ имеет много вариантов при различных исходных данных. Выбираем один ОУ на все каскады усилителя — К574УД3.

Для этой микросхемы можно определить максимальный коэффициент усиления на верхней граничной частоте:

Kf=f1fв=10⋅10615⋅103=667
Находим коэффициент усиления проектируемого усилителя:

Ky=UнUг=3,00,8⋅10-3=3750
Определим количество каскадов m в усилителе для получения заданного коэффициента усиления:

Kк ср=mKy<Kf
При m = 2:

Kк ср=23750=61,2<667
При m = 3:

Kк ср=33750=15,5<667
В нашем случае достаточно двух каскадов (m=2), так как при m=2 условие выполняется с большим запасом. Введение третьего каскада необоснованно усложнит схему и повысит энергопотребление.

Распределим усиление по каскадам. Первый каскад выбираем по не инвертирующей схеме включения для получения высокого входного сопротивления усилителя. Во втором каскаде используем инвертирующую схему для уменьшения пульсаций, которые создаются на источнике питания при протекании токов сигнала.

Примем:

Kк1=76,8 неинвертирующий

Kк2=47,0 инвертирующий

Проверка:

Ky=Kк1⋅Kк2=76,8⋅47,0=3610
Значение близко к требуемому 3750; точную установку Ky обеспечим потенциометром в цепи ООС второго каскада.

Мощность на выходе:

Pн=Uн2Rн=9,0600=0,015 Вт
Мощность маленькая, поэтому согласование усилителя и нагрузки возможно по напряжению.

## 3.2. Расчёт оконечного каскада

Принципиальная электрическая схема 2-го каскада приведена на рисунке (см. плакат). В каскаде используем эмиттерный повторитель на комплементарных транзисторах V1 и V2 (КТ315В и КТ361Д) для согласования выхода ОУ и нагрузки. «Комплементарными называются транзисторы, имеющие одинаковые параметры, но разный вид проводимости.»

Таблица параметров транзисторов КТ315В и КТ361Д:

| Параметр | h21Э | UК max | fh21 | IК max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность | — | В | МГц | мА |
| Величина | 30…100 | 30 | 100 | 100 |

Минимальное справочное сопротивление нагрузки выбранного ОУ Rн мин = 2 кОм, а нагрузка Rн = 600 Ом.

Входное сопротивление эмиттерного повторителя (ЭП):

Rвх.ЭП=h21э⋅Rн=30⋅600=18 кОм>Rн.мин=2 кОм
Условие выполнено; формула упрощённая. Выбираем h₂₁Э = 30 — минимальное значение, это наихудший вариант.

Определим значения резисторов и основные параметры каскада.

Резистор R₁ определяет входное сопротивление каскада и является нагрузкой предыдущего каскада, поэтому:

R1>Rн.мин=2 кОм
Выбираем R₁ = 10 кОм (стандартный номинал).

Отношение
-R2R1=Kк2
определяет коэффициент усиления второго каскада. Знак «–» показывает инверсию выходного сигнала относительно входного. Зададимся Kк₂ = 47,0. Чем меньше Kк₂, тем больше отрицательная обратная связь (ООС), которая улучшает параметры каскада. В нашем случае необходимо уменьшать коэффициент гармоник Kг (коэффициент нелинейных искажений формы сигнала). Нелинейные искажения появляются за счёт нелинейности начального участка вольтамперных характеристик (ВАХ) транзисторов.

Kг ООС=Kг1+β2⋅Kf; β2=R1R2 — коэффициент передачи цепи ООС 2-го каскада
Получаем:

R2R1=Kк2=1β2
Отсюда:

R2=Kк2⋅R1=47,0⋅10⋅103=470 кОм
Ближайший стандартный номинал R₂ = 470 кОм.

Коэффициент передачи цепи ООС:

β2=R1R2=10⋅103470⋅103≈0,0213
Выходное сопротивление микросхемы ОУ с ООС:

Rвых.ОУ=Rвых.ОУ.спр1+β2⋅Ku0=2001+0,0213⋅20⋅103=200427≈0,47 Ом
Выходное сопротивление усилителя, равное выходному сопротивлению эмиттерного повторителя:

Rвых.у=Rвых.ЭП=Rвых.ОУh21э=0,4730≈0,016 Ом
Входное сопротивление второго каскада:

Rвх2=R1=10 кОм

## 3.3. Расчёт первого (входного) каскада

Входной каскад обеспечивает согласование генератора с усилителем. Для согласования их по напряжению необходимо, чтобы выполнялось соотношение:

Rг≪Rвх.ус=Rвх.к1=R3∥Rвх.ОУ1≈R3
Возьмём:

R3=7⋅Rг=7⋅150⋅103=1,05 МОм
Ближайшее стандартное значение R₃ = 1,1 МОм.

Определим Rвх ОУ₁:

Rвх.ОУ1=Rвх.ОУ.спр⋅1+β1⋅Ku0=100⋅103⋅1+20076,8≈26,2 МОм
(Здесь β1=1Kк1=176,8; Ku0=20⋅103.)

Это сопротивление на низких частотах и уменьшается с ростом частоты. Условие Rвх ≫ Rг выполняется.

Коэффициент усиления первого каскада:

Kк1=1+R2R1=76,8
Отсюда, если задаться R₁ = 1,2 кОм, то:

R2=Kк1-1⋅R1=75,8⋅1,2=90,96 кОм
Ближайший стандартный номинал R₂ = 91 кОм. Проверка:

1+R2R1=1+911,2≈76,8
В маломощных схемах P < 0,1 Вт резисторы обычно 1–10 кОм.

Выходное сопротивление первого каскада:

Rвых.ОУ1=Rвых.спр1+β1⋅Ku0=2001+176,8⋅20⋅103≈0,77 Ом
К выходу подключён резистор R₂ = 91 кОм, но его сопротивление значительно больше 0,77 Ом и им можно пренебречь (параллельное включение).

## 3.4. Составление схемы усилителя

Рассчитав каскады, объединим их в усилитель. Соединим выход первого каскада с входом второго. При расчёте каскадов мы использовали одинаковую индексацию элементов; теперь проведём общую индексацию элементов слева направо. На схеме (см. плакат) представлены элементы, которые мы рассчитали далее.

Выводы усилителя: вход, общий (земля), выход, +15 В, –15 В подсоединяем к разъёму, использовав шину, в которую провода от выводов усилителя к разъёму входят каждый под своим номером. Номер пишется в начале провода и в конце.

Схема усилителя оформляется на формате А3 с рамкой и штампом.

## 3.5. Расчёт частотных искажений на нижних частотах

«Частотные искажения (ЧИ) — это изменения коэффициента усиления в пределах полосы рабочих частот. ЧИ оцениваются коэффициентом частотных искажений на нижней Мн и верхней Мв граничных частотах и зависят от реактивных элементов усилителя».

Коэффициент частотных искажений на нижних частотах определяется наличием разделительных конденсаторов (дифференцирующих цепочек) в схеме усилителя: это C₁, C₂, C₆, C₇. Переходные конденсаторы устраняют влияние параметров ОУ на постоянном токе на работу усилителя, делая коэффициент усиления каскада на постоянном токе Kк = 1. Расчёт переходных конденсаторов сводится к получению заданного:

Mн=KкKкн

Mн=MнC1⋅MнC2⋅MнC6⋅MнC7
MнC=1+1ωн⋅C⋅RΣ2
C≥1ωн⋅RΣ⋅MнC2-1
RΣ=Rлев+Rпр — сумма резисторов слева и справа от конденсатора

Предполагая, что все конденсаторы вносят одинаковые частотные искажения, найдём коэффициент ЧИ одного конденсатора:

Mнс=4Mн=41,2≈1,0466
ωн=2πfн=6,28⋅30=188,4 рад/с

C≥1188,4⋅RΣ⋅1,04662-1=0,0172RΣ
Определим RΣ и ёмкость для каждого конденсатора:

C1: RΣ=Rг+R3=1,25 МОм; C1=0,01721,25⋅106=13,8 нФ
Выбираем C₁ = 22 нФ (стандартный номинал, с запасом).

C2: RΣ=Rвых.ОУ1+Rвх2≈10 кОм; C2=1,72 мкФ
Выбираем C₂ = 2,2 мкФ.

C6: RΣ≈10 кОм; C6=1,72 мкФ
Выбираем C₆ = 2,2 мкФ.

C7: RΣ=Rвых.у+Rн≈600 Ом; C7=28,7 мкФ
Выбираем C₇ = 47 мкФ (стандартный номинал).

Конденсаторы ёмкостью > 5 мкФ по габаритным показателям лучше брать полярные, но полярности в точках схемы рассчитать или создать достаточно трудно. Для получения неполярного конденсатора включаются два полярных последовательно встречно (плюс к плюсу), при этом ёмкость уменьшается в два раза. Получается:

• C₇ — два конденсатора ёмкостью по 100 мкФ (результирующая 50 мкФ ≈ 47 мкФ с учётом допуска).

## 3.6. Расчёт частотных искажений на верхних частотах

Частотные искажения на верхних частотах обусловлены частотными свойствами транзисторов, операционных усилителей. Для подстройки заданного значения используется конденсатор C₃ в первом каскаде.

Mв=Mв.ОУ1⋅Mв.ОУ2⋅Mв.ТР⋅Mв.С3
Mв.ОУ1=1+Kк1Kf2=1+76,86672≈1,0066

Mв.ОУ2=1+Kк2Kf2≈1,0025
Mв.ТР=1+fвfh212≈1

Найдём ЧИ за счёт активных элементов схемы:

Mв.А=Mв.ОУ1⋅Mв.ОУ2⋅Mв.ТР≈1,0091
Оставшиеся ЧИ на верхних частотах отнесём к конденсатору C₃:

Mв.С3=MвMв.А=1,21,0091≈1,189
C3=Mв.С32-1ωв⋅R2=1,1892-12π⋅15⋅103⋅91⋅103≈75 пФ

Выбираем C₃ = 82 пФ (стандартный номинал ряда Е24, тип К10-23).

## 3.7. Корректировка коэффициента усиления

Коэффициент усиления каскада определяется двумя резисторами, каждый из них может иметь сопротивление, отличающееся на ±10% от номинального, поэтому Kк может иметь разброс ±20%. Для компенсации разброса рассчитанный резистор второго каскада R₂ = 470 кОм заменим на два резистора R₇ и R₈ по новой индексации.

Причём R₇ — переменный резистор (потенциометр), который меняет своё сопротивление на 120% от расчётного R₂:

R₇ = 1,2 · R₂ = 1,2 · 470 = 564 кОм

Выбираем потенциометр СПО-0,25 560 кОм.

Резистор R₈ имеет сопротивление 40% от расчётного:

R₈ = 0,4 · R₂ = 0,4 · 470 = 188 кОм

Выбираем R₈ = 180 кОм (стандартный номинал).

Коэффициент усиления второго каскада (инвертирующий) изменяется:

Kк2.min=R8R6=18010=18,0
Kк2.max=R7+R8R6=560+18010=74,0

Расчётное значение Kк₂ = 47,0 попадает в диапазон [18,0; 74,0], что позволяет потенциометром установить требуемый общий коэффициент усиления Ky = 3750.

## 3.8. Расчёт элементов фильтров в цепи питания

Протекающий через нагрузку выходной ток создаёт на внутреннем сопротивлении источников питания напряжение на частотах сигнала, это напряжение передаётся на первый каскад, где по величине может сравниться с входным напряжением генератора. Для устранения (уменьшения) наводки по проводам питания на них ставят фильтры, защищающие первый каскад от наводок. Простейший фильтр — интегрирующая цепочка.

Ток питания микросхемы ОУ Iп = 5 мА, протекая по резистору фильтра, создаёт падение напряжения, которое уменьшает напряжение питания микросхемы. Обычно допускают 10% уменьшение питания:

Uф=0,1⋅Uп=0,1⋅15=1,5 В=Rф⋅Iп
Сопротивление резистора фильтра:	Rф=UфIп=1,50,005=300 Ом
Сопротивление конденсатора фильтра Xcф должно быть значительно меньше Rф для эффективного деления (уменьшения) наводки; на низких частотах обычно берут соотношение 1/100:

Xсф=1ω⋅Cф=Rф100
Cф=100ω⋅Rф=1002π⋅30⋅300≈1770 мкФ
Выбираем R₄ = R₅ = 300 Ом; C₄ = C₅ = 2000 мкФ (стандартный номинал).

## 3.9. Обоснование выбора элементной базы (спецификация)

Приложение: перечень элементов

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционные усилители |  |  |  |
| Д1, Д2 | К574УД3 | 2 | В корпусе DIP-8 |
|  | Транзисторы |  |  |
| V1 | КТ315В (n-p-n) | 1 | h₂₁Э = 30…100 |
| V2 | КТ361Д (p-n-p) | 1 | h₂₁Э = 30…100 |
| Резисторы (ОМЛТ-0,125, ±10%, ряд Е24) |  |  |  |
| R₁ | 1,2 кОм | 1 | 1-й каскад, цепь ООС |
| R₂ | 91 кОм | 1 | 1-й каскад, ООС |
| R₃ | 1,1 МОм | 1 | 1-й каскад, вход |
| R₄, R₅ | 300 Ом | 2 | Фильтры питания |
| R₆ | 10 кОм | 1 | 2-й каскад, цепь ООС |
| R₇ | Потенциометр СПО-0,25 560 кОм | 1 | Регулировка Ky |
| R₈ | 180 кОм | 1 | 2-й каскад, ООС |
| Конденсаторы |  |  |  |
| C₁ | К10-17 22 нФ ±5% | 1 | Входной разделительный |
| C₂ | К73-17 2,2 мкФ ±10% | 1 | Между каскадами |
| C₃ | К10-23 82 пФ ±5% | 1 | Корректирующий |
| C₄, C₅ | К73-17 2000 мкФ ±10% | 2 | Фильтры питания |
| C₆ | К73-17 2,2 мкФ ±10% | 1 | Дополнительный разделительный |
| C₇ | К73-17 47 мкФ ±10% | 1 | Выходной разделительный (два полярных по 100 мкФ встречно) |
| Разъём |  |  |  |
| Ш1 | Розетка МРН-5 | 1 |  |

# 4. Заключение

В ходе курсового проекта на базе операционного усилителя К574УД3 был рассчитан и проанализирован двухкаскадный предварительный усилитель. Разработана принципиальная схема устройства, включающая входной каскад с не инвертирующим включением ОУ для получения высокого входного сопротивления (Rвх ≈ 1,1 МОм ≫ 150 кОм) и оконечный инвертирующий каскад с эмиттерным повторителем на комплементарных транзисторах (КТ315В, КТ361Д) для согласования с низкоомной нагрузкой (Rн = 600 Ом). Проведён расчёт и оценка частотных искажений в нижней (Мн = 1,2) и верхней (Мв = 1,2) полосах частот, определены номиналы разделительных (C₁, C₂, C₆, C₇) и корректирующего (C₃) конденсаторов.

Для обеспечения стабильного коэффициента усиления (Ky = 3750) и компенсации его возможного разброса (±20%) из-за допусков резисторов, в цепь обратной связи второго каскада введён потенциометр (R₇ = 560 кОм) с последовательным резистором (R₈ = 180 кОм), что позволяет изменять Kк₂ в диапазоне 18…74.

Дополнительно выполнены расчёты элементов RC-фильтров (R₄ = R₅ = 300 Ом, C₄ = C₅ = 2000 мкФ) в цепях питания ±15 В для подавления наводок по шинам питания. Все заданные требования к параметрам предварительного усилителя (коэффициент усиления, входное/выходное сопротивление, частотный диапазон, искажения) успешно выполнены. Выбор ОУ К574УД3 подтверждён его техническими характеристиками, соответствующими требованиям проекта.

Основным упущением в работе является недостаточный анализ нелинейных искажений. В частности, не представлен расчёт коэффициента гармоник (Kг), существенно влияющего на качество выходного сигнала, особенно при работе с максимальной амплитудой (Uн = 3 В). Не рассмотрены методы снижения искажений в эмиттерном повторителе (оптимизация режима покоя, применение более глубокой местной ООС), а также влияние температурных эффектов на параметры транзисторов и паразитных ёмкостей монтажа на АЧХ в области верхних частот, что может снизить стабильность работы реального устройства.

# 5. Список использованной литературы

1. Методические указания по выполнению курсовой работы. Расчёт усилительных каскадов на операционных усилителях / Ветров Б.Г. — СПбГМТУ, 2024.

2. Курс лекций по электронике / Ветров Б.Г. — СПбГМТУ, 2024.

3. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Т. 7 / Нефедов А.В. — М.: ИП РадиоСофт, 1999.

4. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / Перельман Б.Л. — М.: Радио и связь, 1982.90