# Работа №2

1. Найти параметр схемы

Дано:

E1=2 В
E2=12 В
R2=5 кОм
Y22=3104 См=3⋅10-4 См

Найти: Y21

Решение:
Для МОП-транзистора с индуцированным каналом (схема на рис.3):

Uзи=E1=2 В

- Из уравнения выходной цепи:

E2=Uси+Ic⋅R2

- Связь Uси и тока Ic через Y22:

Uси=IcY22

- Подставляем Uси в уравнение контура:

E2=IcY22+Ic⋅R2
E2=Ic⋅1Y22R2

- Найдём ток Ic:

1Y22=13⋅10-4=3333.3 Ом
R2=5000 Ом
Ic=123333.3+5000=128333.3=1.44⋅10-3 А=1.44 мА

- Найдём Y21(крутизну):

Y21=IcUзи=1.44 мА2 В=0.72 мА/В

Ответ:

## Y21=0.72 мА/В (или 0.72⋅10-3 См)

## 2. Нарисовать схему и найти её параметры по характеристике

### Дано:

Uзи = -5 В
Ic = 3 мА
Uси = 7 В
R2 = 2 кОм

### Найти: E1, E2, Y21, Y22

### Тип транзистора:

ПТ с управляющим p-n переходом и n-каналом

Решение:

### 1. Нахождение E1и E2

Так как исток соединён с землёй, напряжение на затворе равно E1:

E1=Uзи=-5 В

По второму закону Кирхгофа для выходной цепи:

E2=Uси+Ic⋅R2

Подставляем значения:

E2=7 В+3 мА⋅2 кОм=7+6=13 В

### 2. Нахождение Y21(крутизна)

Крутизна Y21определяется как приращение тока стока к приращению напряжения на затворе при Uси=const.

В рабочей точке (Uзи=-5 В) возьмём соседние характеристики на графике:

- При Uзи=-4 В: Ic≈3.6 мА

- При Uзи=-6 В: Ic≈2.4 мА

Приращения:

ΔIc=3.6-2.4=1.2 мА
ΔUзи=(-4)-(-6)=2 В

Отсюда:

Y21=ΔIcΔUзи=1.2 мА2 В=0.6 мА/В

### 3. Нахождение Y22(выходная проводимость)

Y22=IcUси
Y22=3⋅10-3 А7 В≈4.3⋅10-4 См

### Ответ:

### E1=-5 В
E2=13 В
Y21=0.6 мА/В
Y22=4.3⋅10-4 См